电气维修高级工考试题

选择题

1. 磁路支路各个横截面的磁通（    ）。

A．相等   B．如果是同一材质就相等

C．如果截面积相同就相等 　 D．可能不等

A

2.磁路中任意节点所连各支路磁通的代数和为零，这是（    ）。

A．基尔霍夫第一定律   B． 基尔霍夫第二定律

C．磁路基尔霍夫第一定律  D． 磁路基尔霍夫第二定律

C

3.晶体管参数测试仪不可以测量（     ）。

A．直流电压　　        B．电容量

C．三极管的穿透电流　　D．三极管的电流放大系数

B

4.晶体管参数测试仪在使用时应（     ）。

A．水平放置　　        B．垂直放置

C．倾斜放置        　　D．任意位置放置

B

5.晶体管特性图示仪可以测量（     ）。

A．二极管的正反向电阻　　        B．三极管的发射极电阻

C．三极管的特性曲线        　　  D．三极管的电压放大倍数

B

6.在测试（     ）信号时，示波器有不可代替的作用。

A．直流信号   B．交流信号　　　C．方波信号 　　D．脉冲信号

D

7.智能示波器是在示波器的内部装入了（     ）。

A．微处理器　　B．三极管　　　C．触发器    　D．计数器

A

8.能够保留信号波形功能的示波器是（     ）。

A．多束示波器　　B．取样示波器　　C．记忆、存储示波器 D．专用示波器

C

9.要求集成运算放大器的输入级能够（     ）。

A．有大的放大倍数   B．有大的功率输出

C．抑制零点漂移     D．放大共模信号

C

10.要求集成运算放大器的输出级能够（     ）。

A．有大的放大倍数   B．有大的功率输出

C．抑制零点漂移     D．放大共模信号

B

11. 理想集成运算放大器的条件不正确的是（     ）。

A．输入电阻为零   B．输出电阻为零

C．共模抑制比为无穷大    D．开环差模放大倍数为无穷大

A

12. 串联反馈式稳压电源在输入电压发生波动时，输出电压（     ）。

A．跟随输入电压波动   B．与输入电压发生相反的波动

C．基本保持不变       D．不能确定

C

13.要获得+12V的稳压电源，集成稳压器的型号应采用（     ）。

A．CW7802   B．CW7902   C.CW7812   D．CW7912

C

14. 三相桥式半控整流电路中，如果为感性负载，解决“失控”的方法是（     ）。

A．增大导通角    B．增大控制角

C.减小输入电压   D．负载两端并联续流二极管

D

15. 三相桥式半控整流电路中，每只晶闸管承受的最大反向电压为输入电压有效值得（     ）倍。

A．1.21   B．2.45   C.1.41   D．1.73

B

16.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路主要应用于（     ）设备中。

A．直流低压大电流   B．直流低压小电流

C. 直流高压大电流   D．直流高压小电流

A

17. 直流斩波器的作用是（     ）。

A．把交流电转换为可调直流电压   B．把恒定直流电压转换为可调直流电压   C. 把可调直流电压转化为恒定直流电压   D．把可调直流电压转化为交流电压

B

18.逆变器的作用是（     ）。

A．把交流电转换为可调直流电压   B．把恒定直流电压转换为可调直流电压   C. 把可调直流电压转化为恒定直流电压   D．把直流电压转化为交流电压

D

19.电力场效应管属于（     ）控制型器件。

A．电压   B．电流   C.温度  D．压力

A

20.电力晶体管属于（     ）控制型器件。

A．电压   B．电流   C.温度  D．压力

B

21.电力场效应管、电力晶体管、绝缘栅双极型晶体管的共同特点是（     ）控制型器件。

A．都是电压控制型器件   B．都是电流控制型器件

C. 都具有自关断能力     D．都需要大电流驱动

C

22. 需要大电流驱动的是（     ）。

A．电力场效应管   B．电力晶体管   C.绝缘栅双极型晶体管  D．晶闸管

B

23. 时钟脉冲在数字系统中是（     ）。

A．指挥整个系统协同工作  B．输入信号   C.抗干扰信号  D．清零信号

A

24. 两个输入端均为1时，输出Q不定的触发器是（     ）。

A．基本RS触发器   B．同步RS触发器   C.主从JK触发器  D．D触发器

B

25. 仅具有置0和置1功能的触发器是（     ）。

A．JK触发器  B．RS触发器  C.D触发器  D．T触发器

C

26. 仅具有保持和翻转功能的触发器是（     ）。

A．JK触发器  B．T触发器  C.D触发器  D．基本RS触发器

B

27. 基本RS触发器在触发脉冲消失后，输出状态将（     ）。

A．随之消失  B．发生翻转  C.恢复原态  D．保持现态

D

28.能够防止空翻的触发器是（     ）。

A．主从JK触发器  B．基本RS触发器  C. 同步RS触发器   D．JK触发器

A

29. 主从JK触发器，在触发脉冲的作用下，若JK同时接地，触发器实现的功能是（     ）。

A．保持   B．置0    C.置1    D．翻转

A

30. 主从JK触发器的初始状态为0，当JK=11时，经过2n+1个触发脉冲后，输出状态为（     ）。

A．一直为0                   B．一直为1

C.0、1两种状态转换，最后为0  D．0、1两种状态转换，最后为1

D

31. 下列电路中不属于时序电路的是（     ）。

A．同步计数器  B．数码寄存器  C.组合逻辑电路  D．异步计数器

C

32.如果一个寄存器的数码是“同时输入，同时输出”则该寄存器采用（     ）。

A．串行输入输出  B．并行输入输出

C.串行输入，并行输出  D．并行输入，串行输出

B

33. 8421BCD 码0110表示十进制数为（     ）。

A．15  B．8    C.6   D．42

C

34. 表示十进制的10个数码，需要用二进制数码的位数是（     ）。

A．2    B．4    C.3    D．10

B

35. 多谐振荡器是一种无稳态电路，能产生（     ）。

A．矩形脉冲  B．三角波  C.正弦波  D．尖峰脉冲

A

36. 单稳态触发器一般不适用于（     ）。

A．定时   B．延时   C.脉冲波整形   D．自激振荡产生脉冲波

D

37. 单稳态触发器的输出脉冲的宽度取决于（     ）。

A．触发信号的周期    B．触发信号的幅度

C.电路的RC时间常数  D．触发信号的波形

C

38. 施密特触发器一般不适用于（     ）。

A．延时  B．波形变化  C.波形整形   D．幅度鉴别

A

39. 施密特触发器不同于其他的触发器的特点是（     ）。

A．有两个稳定状态  B．没有稳定状态

C.有两个暂稳态  D．有一个稳态和一个暂稳态

A

40. 在RC电路中，从电阻两端输出，R=20KΩ,C=200PF,若输出一个f=10KHZ的连续方波，则该电路是（     ）。

A．积分电路   B．微分电路    C.耦合电路   D．矩形波发生电路

B

41. 旋转变压器是一种输出电压随（     ）变化的信号元件。

A．转子电流  B．定子电流  C.定子电压  D．转子转角

D

42. 旋转变压器的结构与（     ）相似。

A．绕线式异步电动机   B．鼠笼式异步电动机

C.直流电动机          D．同步电动机

A

43. 自整角机的作用是（     ）。

A．能把转角变为电信号，不能把电信号变为转角

B．能把电信号变为转角，不能把转角变为电信号

C.既能把电信号变为转角，又能把转角变为电信号

D．既不能把电信号变为转角，又不能把转角变为电信号

C

44. 自整角机发送机的转角θ1与接收机的转角θ2满足（     ）时回路中无电流，两机处于稳定平衡状态。

A．θ1＞θ2   B．θ1＜θ2

C. θ1＝θ2  D．不能确定

C

45. 步进电动机按原理分为（     ）类。

A．2  B．3   C. 4  D．5

B

46. 步进电动机又称为（     ）。

A．自整角机  B．力矩电动机   C. 脉冲电动机 D．异步电动机

C

47. 三相反应式步进电动机的定子上均匀的分布有（     ）个磁极。

A．2    B．4    C. 6   D．8

C

48. 步进电动机的转速由（     ）决定。

A．电源电压  B．电源电流   C. 负载大小   D．脉冲频率

D

49. 力矩电动机是一种（     ）并可长期处于堵转状态的电动机。

A．高转矩、低转速  B．高转矩、高转速

C. 低转矩、低转速  D．低转矩、高转速

A

50. 在金属感应加热，特殊照明、充电、高速电机电源及检测试验电源中经常采用（     ）。

A．自整角机  B．中频发电机   C. 力矩电动机    D．异步电动机

B

51. 下列（     ）不是无刷直流电动机的组成部分。

A．同步电动机  B．位置检测器   C. 自控式逆变器 D．频率检测器

D

52. 绕线式异步电动机的串级调速是在电动机的转子电路中引入（     ）调速。

A．附加反电动势  B．附加电阻   C. 附加电容   D．附加电感线圈

A

53. 绕线式异步电动机得串级调速方法有（     ）种。

A．2    B．3     C. 4     D． 5

A

54. 无换向器电动机的调速系统中，逆变器的输出频率由（     ）控制。

A．电动机的转速  B．控制极逻辑电路   C.平波电抗器 D．位置检测器

D

55. 无换向器电动机的调速方法有（     ）种。

A．2    B．3     C. 4     D．5

B

56. 根据变频器的不同，变频调速可分为（     ）种。

A．2    B．3     C. 4   D．5

A

57. 在电力机车、地铁、城市电车、电平叉车的调速系统中广泛采用的是（     ）。

A．变频调速  B．串级调速   C. 调压调速    D．斩波器-直流电动机调速

D

58. 下列（     ）不是开环控制系统的特点。

A．结构简单    B．存在稳定问题

C. 必须采用高精度元件    D．对干扰不能正确修正

B

59. 输出量对控制过程能产生直接影响的系统称为（     ）。

A．闭环系统   B．开环系统   C. 自适应系统    D．模糊控制系统

A

60. 带电流截止负反馈的转速负反馈调速系统正确的描述是（     ）。

A．启动和正常运行时电流截止负反馈都起作用

B．启动和正常运行时电流截止负反馈都不起作用

C. 启动时电流截止负反馈起作用 ，正常运行时不起作用

D．正常运行时电流截止负反馈起作用，启动时不起作用

C

61. 转速负反馈无静差调速系统采用了（     ）。

A．比例调节器        B．比例积分调节器

C. 比例微分调节器    D．比例积分微分调节器

B

62. 转速负反馈无静差调速系统中比例积分调节器比例部分的作用是（     ）。

A．动态响应快，系统的调速性能好

B．动态响应快，但系统的调速性能差

C. 开环放大倍数大，使系统消除静差

D．开环放大倍数小，使系统消除静差

A

63.转速负反馈无静差调速系统中比例积分调节器积分部分的作用是（     ）。

A．动态响应快，系统的调速性能好

B．动态响应快，但系统的调速性能差

C. 开环放大倍数大，使系统消除静差

D．开环放大倍数小，使系统消除静差

C

64. 在转速电流双闭环调速系统中，正确的说法是（     ）。

A．启动时，电流调节器作用；启动后，速度调节起作用

B．运行过程中电流和速度调节器均起作用

C. 启动时，速度调节器作用；启动后，电流调节起作用

D．以上说法均不正确

A

65. 转速电流双闭环调速系统的特点错误的是（     ）。

A．抗干扰能力强   B．调速性能好   C.启动快，稳定性好   D．获得硬特性

D

66. 在位置移动检测系统中常用的检测元件不包括（     ）。

A．位置继电器   B．感应同步器   C. 光栅    D．磁栅

A

67. 感应同步器是利用（     ）原理制成的。

A．楞次定律   B．电磁感应  C.电容的充电   D．电感的通直隔交

B

68. 直线感应同步器定尺上产生的总的感应电动势是正弦和余弦绕组分别励磁时的感应电动势之（     ）。

A．和    B．差    C. 积     D．商

A

69. 使用位置监测器的数控机床是一个（     ）。

A．闭环系统   B．开环系统   C. 自适应系统    D．模糊控制系统

A

70. 数控机床最常用的控制介质是（     ）。

A．导体   B．半导体   C. 绝缘体  D．穿孔纸带

D

71. 数控机床的核心部分是（     ）。

A．控制介质   B．数控装置   C. 伺服驱动机构    D．机床

B

72. 把数控装置的脉冲信号转化为机床部件的运动的机构是（     ）。

A．控制介质   B．数控装置   C. 伺服驱动机构    D．机床

C

73. 数控机床在进行手动数据输入指令时，进行主轴任意变速，其误差应保证在（     ）之间。

A．±3%   B．±4%   C. ±5%    D．±6%

C

74. 电梯的心脏是（     ）。

A．选层装置    B．平层装置    C. 操纵箱    D．召唤按钮箱

A

76. 平层装置中的继电器是（     ）。

A．位置继电器    B．干簧继电器    C. 电压继电器    D．感应继电器

B

77. 光敏二极管在没有光照时，处于（     ）状态。

A．正向导通    B．死区    C. 反向截止    D．反向击穿

C

78. 压电元件可以等效成（     ）。

A．一个电荷源与一个电容串联    B．一个电荷源与一个电容并联

C. 一个电压源与一个电容串联     D．一个电压源与一个电容串联

B

79. 微计算机的核心元件是（     ）。

A．记忆元件    B．逻辑判断元件    C. 微处理器    D．输入输出元件

C

80.  微计算机的系统总线不包括（     ）。

A．地址总线   B．数据总线    C. 控制总线    D．记忆总线

D

81. 指挥微计算机进行协调工作的是（     ）。

A．存储器    B．微处理器    C. 接口电路    D．总线

B

82. 可编程序控制器工作的第一个阶段是（     ）。

A．与编程器的通讯    B．自诊断    C.读入现场状态、数据   D．执行程序

B

83. 可编程序控制器输出控制信号后，回到（     ）状态。

A．与编程器的通讯    B．自诊断    C.读入现场状态、数据   D．执行程序

B

84. 向可编程序控制器输入指令之后，程序将（     ）。

A．立即执行该指令    B．间隔固定时间后执行该指令

C.在下一个扫描周期读入该状态   D．间隔多个周期才能执行

C

85. 可编程序控制器的程序表达方式有（     ）种。

A．2   B．3    C.4   D．5

C

86. 比较形象、直观，熟悉继电接触器表达方式的人比较容易接受的是（     ）语言。

A．梯形图    B．指令表    C.逻辑功能图   D．高级语言

A

87. OUT表示（     ）指令。

A．常开触点与用线连接    B．常闭触点与用线连接

C.线圈驱动               D．串联常开触点

C

88. AND表示（     ）指令。

A．常开触点与用线连接    B．常闭触点与用线连接

C.线圈驱动               D．串联常开触点

D

89. LD表示（     ）指令。

A．常开触点与用线连接    B．常闭触点与用线连接

C.线圈驱动  D．串联常开触点

A

90. OR表示（     ）指令。

A．常开触点与用线连接    B．常闭触点与用线连接

C.并联常开触点  D．串联常开触点

C

91.梯形图的执行顺序是（     ）。

A．从左到右，从上到下    B．从右到左，从上到下

C.从左到右，从下到上  D．从右到左，从下到上

A

92. 梯形图中的每一行输出线圈的个数是（     ）。

A．一个    B．两个    C.两个以上  D．可以是一个，也可以是多个

D

93 晶体管电压型逆变其主要用于（     ）电源上。

A．低频    B．中频    C.高频  D．超高频

B

94. 同步电动机变频调速中所用的逆变器大多数是（     ）。

A．电压型    B．电流型    C.电容型  D．电感型

A

95.  在梯形图中（     ）。

A．触点不能放在线圈的右边，线圈不能与右母线相连

B．触点不能放在线圈的右边，线圈不能与左母线相连

C. 触点不能放在线圈的左边，线圈不能与右母线相连

D．触点不能放在线圈的左边，线圈不能与左母线相连

B

96.  三盏相同的白炽灯Y接接入三相交流电路，现某盏灯断路，则其他两盏灯（     ）。

A．烧毁其中的一个，或都烧毁　　B．不受影响，仍能正常发光

C．都略微增亮些　　D．都略微变暗些

D

97.下列机械传动中，传动比最不能保证的是（     ）。

A．带传动    B．链传动    C.齿轮传动  D．螺旋传动

A

98. 在蜗杆传动或螺旋传动中，要实现自锁性应使其导程角（     ）。

A．≤6°    B．≤9°    C.≤12°  D．≤15°

A

99. 液压系统中油缸是属于（     ）。

A．动力元件    B．执行元件    C.控制元件  D．辅助元件

B

100. 液压系统中顺序阀是属于（     ）。

A．方向控制阀    B．压力控制阀    C.流量控制阀  D．温度控制阀

B

101.液压系统中，使用流量阀必须使用（     ）。

A．单向阀    B．顺序阀    C.溢流阀  D．减压阀

C

102. 液压系统运行时，油缸产生爬行现象是由于（     ）。

A．系统泄漏油压降低    B．溢流阀失效   C.滤油器堵塞  D．空气渗入油缸

D

103. 工人自检产品尺寸所用的时间是（     ）。

A．作业时间      B．准备与结束时间

C.作业宽放时间   D．个人需要与休息宽放时间

C

104. 某段磁路长度与磁场强度的乘积，成为该段磁路的（     ）。

A．磁通    B．磁阻    C.磁压  D．磁通势

C

105. 铁心线圈的匝数与其通过的电流乘积，通常称为（     ）。

A．磁通    B．磁阻    C.磁压  D．磁通势

D

106. 晶体管特性图示仪是利用信号曲线在荧光屏上通过（     ）来直接读取被测晶体管的各项参数的。

A．曲线高度    B．曲线宽度    C.荧光屏上的标尺度  D．曲线波形的个数

C

107. 衡量一个集成运算放大器内部电路对称程度高低，是用（     ）来进行判断。

A．输入失调电压      B．输入偏置电流

C. 最大差模输入电压  D．最大共模输入电压

A

108. 晶体管串联反馈式电源中的调压管起（     ）作用。

A．放大信号    B．降压

C.提供较大的输出电流  D．调整管压降来保证输出电压稳定

D

109. 在下列直流稳压电源中，效率最高的是（     ）稳压电路。

A．单向桥式可控    B．三相桥式半控

C.三相桥式全控  D．带平衡电抗器的三相双反星形可控

D

110. 在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管的最大导通角为（     ）。

A．30°    B．60°    C.90°  D．120°

D

111. 带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中，平衡电抗器的作用是使两组三相半波可控整流电路（     ）。

A．相串联    B．相并联    C.单独输出  D．以180°相角差并联

D

112. 在三相半波可控整流电路中，当负载为感性时，负载电感量越大，则（     ）。

A．输出电压越高    B．输出电压越低    C.导通角越小 D．导通角越大

D

113. 三相桥式半控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的（     ）。

A．1倍    B．1/2倍    C.1/3倍  D．1/6倍

C

114. 带平衡电抗器的三相双反星形可控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的（     ）。

A．1/2倍    B．1/3倍    C.1/4倍   D．1/6倍

D

115. 把直流电源中恒定的电压变换成（     ）的装置称为直流斩波器。

A．交流电压    B．可调交流电压    C.脉动直流电压  D．可调直流电压

D

116. 数字式仪表中基本克服了（     ），故准确度高。

A．摩擦误差    B．视觉误差    C.相角误差  D．变比误差

B

117. 数字式电压表测量的精度高，是因为仪表的（     ）。

A．准确度高    B．输入阻抗高

C.所用的电源稳定性好  D．能读取的有效数字多

B

118. 高频信号发生器的频率调整旋钮，主要是用来改变主振荡回路的（     ）。

A．电压高低   B．可变电容器的容量    C.电流大小  D．可变电阻器的阻值

B

119. 对逻辑函数进行化简时，通常都可以简化为（     ）表达式为目的。

A．与或    B．与非    C.或非  D．与或非

A

120. 逻辑表达式A+AB等于（     ）。

A．A    B．1+A    C.1+B  D．B

A

121.逻辑表达式等于（     ）。

A．A    B．1+A    C.1+B  D．B

A

122. 逻辑表达式等于（     ）。

A．AB    B． AB+C    C.A+B  D．B+C

B

123. TTL集成逻辑门电路内部是以（     ）为基本元件构成的。

A．二极管    B． 三极管    C.晶闸管  D．场效应管

B

124. 当TTL集成逻辑与非门某一输入端接地，而其余输入端悬空时，输出端输出（     ）。

A．0    B． 1    C.2    D．3

B

125. 组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态值取决于该时刻的（     ）。

A．电压高低    B． 电流大小    C.输入状态  D．电路状态

C

126.逻辑表达式错误的是（     ）。

A．A+1=1    B．A+0=0    C.A·0=0  D．A·1=A

B

127. n位二进制数有（     ）个状态。

A．n    B． 2n+1    C.2n  D．2n-1

C

128. n位二进制数的最大计数值是（     ）。

A．n    B． 2n+1    C.2n  D．2n-1

D

129.七段数码显示译码电路应有（     ）个输入端子。

A．6    B． 7    C.8    D．9

B

130.七段数码显示译码电路能够显示（     ）个数字。

A．7    B． 8    C.9    D．10

D

131. 译码电路的输入量是（     ）。

A．二进制数码    B．十进制数码   C.某个特定的信息  D．以上均可

A

132. 译码电路的输出量是（     ）。

A．二进制数码    B．十进制数码   C.某个特定的信息  D．八进制数码

C

133. 二进制译码器是指（     ）。

A．将二进制数码转换成某个特定的控制信息

B．将十进制数码转换成某个特定的控制信息

C.将某个特定的信息转换成二进制数码

D．将某个特定的信息转换成十进制数码

A

134. 规定RS触发器的（     ）状态作为触发器的状态。

A．R端   B．S端   C.Q端   D．端

C

135. 双稳态触发器触发脉冲过窄，将会使电路出现的后果是（     ）。

A．空翻   B．正常翻转   C.触发而不翻转 D．随机不定状态

C

136. 数字式万用表都是采用（     ）显示器。

A．半导体式    B．荧光数码   C.液晶数字式  D．气体放电管式

C

137. 三相六拍通电方式步进电动机转子齿数为10，则每输入一个脉冲转子转过（     ）。

A．3°    B．6°   C.12°  D．36°

C

138. 感应子发电机的转子是（     ）。

A．单相励磁    B．三相励磁   C.直流励磁   D．无励磁

D

139. 三相交流换向器异步电动机的调速是通过改变（     ）实现的。

A．磁极对数    B．电源频率   C.电刷位置  D．电源电压

C

140. 三相交流换向器异步电动机同相电刷间的张角θ的变化范围是（     ）。

A．±180°    B．±120°   C. ±60°   D．±30°

A

141. 三相两极交流换向器异步电动机的电刷数是（     ）。

A．2    B．4   C. 6   D．8

C

142. 无换向器电动机的调速方法是（     ）。

A．调电压调速    B．调励磁电流调速   C. 调电刷位置调速 D．三种都可以

D

143. 监视电动机运行情况是否正常，最直接最可靠的方法是看电动机是否出现（     ）。

A．电动机转速下降    B．电动机转速不变

C. 电动机转速上升   D．给定电阻变化不影响电动机的转速

C

144. 转速负反馈有差调速系统中，当负载增加以后，转速要变小，系统自动调速以后，可以使电动机的转速（     ）。

A．等于原有转速  B．低于原有转速 C. 高于原有转速   D．以恒定转速旋转

B

145. 电压负反馈自动调速系统的性能（     ）于转速负反馈调速系统。

A．优    B．劣   C. 相同   D．不同

B

146. 在转速负反馈调速系统中，当负载变化时，电动机的转速也跟着变化，其原因是（     ）。

A．整流电压的变化    B．电枢回路电压降的变化

C. 控制角的变化   D．温度的变化

B

147. 电压负反馈主要补偿（     ）上的电压损耗。

A．电枢回路电阻    B．电源内阻   C. 电枢电阻   D．电抗器电阻

B

148. 电流正反馈主要补偿（     ）上的电压损耗。

A．电枢回路电阻    B．电源内阻   C. 电枢电阻   D．电抗器电阻

C

149. 开环自动控制系统出现偏差时，系统将（     ）。

A．不能自动调节   B．能自动调节

C. 能够消除偏差   D．能自动调节只是调节能力差

A

150. 在自动控制系统中，若想稳定某个物理量，则应引入该物理量的（     ）。

A．正反馈    B．负反馈   C. 微分负反馈   D．微分正反馈

B

151. 自动控制系统中，反馈检测元件的精度对自动控制系统的精度（     ）。

A．无影响    B．有影响

C. 有影响但被闭环系统补偿了   D．反馈系统能克服精度的影响

B

152. 电压微分负反馈及电流微分负反馈是属于（     ）环节。

A．反馈    B．稳定   C.放大   D．保护

B

153. 无静差调速系统中必须有（     ）。

A．积分调接器  B．比例调节器   C. 比例积分调接器   D．运算放大器

C

154. 无静差调速系统的调解原理是（     ）。

A．依靠偏差的积累  B．依靠偏差对时间的积累

C. 依靠偏差对时间的记忆   D．用偏差进行调解

A

155. 在调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节时，说明调速系统主电路电流（     ）。

A．过大   B．正常   C. 过小   D．发生了变化

A

156. 双闭环系统中不加电流截止负反馈，是因为（     ）。

A．有电流环保证  B．有转速环保证

C. 有比例积分器保证   D．有速度变流器的限幅保证

A

157. 带有速度、电流双闭环调速系统在启动时，调节作用主要靠（     ）产生。

A．电流调接器  B．速度调节器

C. 电流、速度两个调接器   D．比例积分调节器

A

158. 带有速度、电流双闭环调速系统在负载变化时出现偏差，消除偏差主要靠（     ）。

A．电流调接器  B．速度调节器

C. 电流、速度两个调接器   D．比例积分调节器

B

159. 带有速度、电流双闭环调速系统过载或堵转时，速度调节器处于（     ）。

A．饱和状态  B．调节状态   C. 截止状态   D．放大状态

A

160. 有差调速系统，当负载增加以后转速下降，可通过反馈环节的调节作用使转速有所回升。系统调解后，电动机的电枢电压（     ）。

A．减小    B．增大   C. 不变    D．不能确定

B

161. 直线感应同步器的定尺绕组是（     ）。

A．连续绕组    B．分段绕组   C. 正弦绕组   D．余弦绕组

A

162. 在数控机床的数字位置显示装置中，应用最普遍的是（     ）。

A．感应同步数显   B．磁栅数显   C. 光栅数显   D．三者使用几率相同

A

163. 莫尔条纹是（     ）。

A．平行光栅刻线方向  B．垂直光栅刻线方向

C. 沿任意方向   D．方向不能确定

B

164. 在可变程序控制器中可以通过编程器修改或增删的是（     ）。

A．系统程序    B．用户程序   C. 工作程序   D．任何程序

B

165. OUT指令是驱动线圈指令，但它不能驱动（     ）。

A．输出继电器   B．输入继电器     C. 暂存继电器   D．内部继电器

B

167. 当电源掉电时，计数器（     ）。

A．复位   B．不复位    C. 计数器前值保持不变   D．开始计数

C

168. 在液压系统中，油泵属于（     ）。

A．动力元件    B．执行元件    C. 控制元件   D．辅助元件

A

169. 决定油缸活塞运动速度的主要因素是（     ）。

A．压力    B．流量   C. 压力和流量   D．负载

B

170. 调节聚焦旋钮时，是在改变示波管中（     ）的电位。

A．阴极   B．控制栅极    C. 第一阳极   D．第二阳极

C

171. 三相半控桥式整流电路中当α=0°时，输出电压的平均值为（     ）。

A．0.45U2  B．0.9 U2   C.1.17 U2   D．2.34 U2

D

172. 液压系统中的调速阀是属于（     ）。

A．方向控制阀    B．压力控制阀   C.流量控制阀   D．安全阀

C

173. 三相双反星形整流电路中当α=0°时，输出电压的平均值为（     ）。

A．0.45U2  B．0.9 U2   C.1.17 U2   D．2.34 U2

C

174. 使用图示仪观察晶体管的输出特性曲线时，在垂直偏转板上应施加（     ）。

A．阶梯波电压    B．正比于集电极电流的电压

C.正弦整流全波   D．锯齿波电压

B

175. 在调速系统中为了获得挖土机特性，可以引入（     ）。

A．电压负反馈 B．电压微分负反馈    C.电流正反馈   D．电流截止负反馈

D

176. 下列因素不影响放大器静态工作点的位置的是（     ）。

A．基极电阻　　B．集电极电阻　　C．电源电压　D．放大系数

D

177. W7800系列的输入端是（     ）号端子。

A．1    B．2    C.3   D．4

A

178. W7900系列的输入端是（     ）号端子。

A．1    B．2    C.3   D．4

C

179. 具有放大环节的串联型可调稳压电源的调整管相当于（     ）。

A．一个可变电位器    B．一个可变电容

C.一个可变电感线圈   D．以上均有可能

A

180. 稳压器应接在（     ）后面。

A．变压器    B．整流电路   C.滤波电路   D．稳压电路

C

181.  三相半控整流电路中，有（     ）个二极管。

A．3   B．5    C.6   D．2

A

182.  三相半控整流电路中，有（     ）个晶闸管。

A．3   B．5    C.6   D．1

A

183. 带平衡电抗器的三相双反星形整流电路中，有（     ）个晶闸管。

A．3   B．5    C.6   D．2

C

184. 调整斩波器的输出电压的方法有（     ）种。

A．3   B．4    C.5   D．6

A

185. 将直流电逆变后送回电网称为（     ）。

A．交流逆变   B．直流逆变   C.无源逆变   D．电源逆变

D

186. 对来自外部的干扰，下列（     ）不是采取的措施。

A．金属屏蔽   B．一点接地

C.提高输入电路的输入电平   D．提高工作电压

D

187. 一个逻辑函数有4个输入，在列真值表时，输入有（     ）个可能的组合。

A．4   B．8   C.16   D．32

C

188. 多谐振荡器有（     ）。

A．一个稳态，一个暂态   B．两个稳态   C.两个暂态   D．两个暂稳态

D

189. 施密特触发器具有（     ）特性。

A．回差特性   B．触发特性   C.稳定特性   D．固定值翻转特性

A

190. 当单稳态触发器接收到触发信号时（     ）。

A．翻转为稳态，并维持下去   B．翻转为暂稳态，并维持下去

C.翻转为暂稳态，维持一段时间自动返回稳态

D．翻转为稳态，维持一段时间自动返回暂稳态

C

191.  单稳态触发器不可以完成（     ）。

A．幅度鉴别  B．波形的整形   C.延时   D．定时

A

192.  施密特触发器不可以完成（     ）。

A．幅度鉴别  B．波形变换   C.脉冲整形   D．定时

D

193.  RC微分电路的错误的描述是（     ）。

A．从电容两端输出      B．从电阻两端输出

C.时间常数远小于脉冲宽度  D．突出变化量压低恒定量

A

194. 当译码器接收到伪码时（     ）。

A．电路输出全部无效  B．电路输出全部有效

C.输出状态不定   D．以上均不正确

A

195. 电动机启动时如果断一相，不可能发生的现象是（     ）。

A．电动机不能启动  B．转子左右摆动   C.没有任何声响  D．发出嗡嗡声

C

196. 可编程序控制器在一个扫描周期输出结构改写（     ）次。

A．1    B．2     C.3    D．4

A

197. 微机在工业生产过程中不能完成（     ）。

A．数值控制  B．驱动机械   C.操作指导   D直接控制

B

198. 可编程序控制器在自诊断异常时不进行（     ）。

A．重新开始自诊断   B．立即启动关机程序

C.保留现场工作状态   D．输出点制成OFF

A

199. 可编程序控制器自诊断后进行（     ）。

A．读入数据   B．执行用户程序     C.与编程器通讯    D．自诊断

C

200. 电源电动势是2V，内电阻是0.1Ω，当外电路断路时，电路中的电流和端电压为（     ）。

A．0A，2V　　B．20A，2V　　C．20A，0V　D．0A，0V

A

201. 实验测得某有源二端线性网络的开路电压为6V，短路电流为2A，当外接负载为3Ω时，其端电是（     ）。

A．2V　　B．3V　　C．4V　　D．5V

B

202. 纯电感电路，下列各式正确的是(   )．

A．Ｉ＝UL　　　B．Ｉ＝UωL　　C．Ｉ＝ωＬＵ　　　D．Ｉ＝uXL

B

203.

如图所示电路，当交流电压为220V,频率为50HZ时，三只白炽灯的亮度相同。现将交流电的频率改为100HZ，则下列情况正确的应是（     ）。

A．A灯比原来亮　　B．B灯比原来暗

C．C灯比原来亮　　D．C灯与原来一样亮

D

204.

如图所示电路中，V的读数是10V,V1的读数是8V，则V2的读数是（  ）。

A．6V　　B．2V　　C．10V　　D．4V

A

205.   对一般的三相交流发电机的三个线圈中的电动势，正确的说法应是（     ）。

A．它们的最大值不同　　B．它们同时达到最大值　　C．它们的周期不同　　D．它们达到最大值的时间依次落后1/3周期

D

206.  X62W万能铣床工作台进给必须在主轴启动后才允许，是为了（     ）。

A．电路安装的需要  B．加工工艺的需要   C ．安全的需要   D．工作方便

C

207. 固定偏置共射电路，三极管为NPN管，当输入正弦电压时，输出电压发生底部消底失真，要消除这种失真（     ）。

A．减小集电极电阻　　B．改换放大系数小的三极管

C．增大基极电阻　　D．减小基极电阻

C

208. 下列因素不影响放大器静态工作点的位置的是（     ）。

A．基极电阻　　B．集电极电阻　　C．电源电压　D．放大系数

D

209.法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中感应电动势的大小（   ）.

A．与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比

B．与穿过这个闭合回路的磁通成正比

C．与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比

D．与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比

A

210. 一个110V,40W的白炽灯A和另一个110V,60W的白炽灯B相串联后接在220V的电路中，则（   ）。

A．A 灯亮  B．B灯亮   C．一样亮    D．均不亮

A

211.

如图所示电路，E1=E2=6V,R1=R2=R3=3Ω,则AB两点的电压为（   ）。

A．0  B．-3V   C．6V    D．3V

B

212.    一台需要制动平稳、制动能量损耗小的电动机应选用（   ）。

A．反接制动   B．能耗制动   C．回馈制动   D．电容制动

B

213. 测量380V电动机定子绕组绝缘电阻应选用（   ）。

A．万用表  B．500V兆欧表   C．1000V兆欧表   D．2500.V兆欧表.

B

214.  交流接触器的铁心端面装有短路环的目的是（     ）

A．减小铁心振动 B．增大铁心磁通   C．减缓铁心冲击  D．加快动作速度

A

215.  绕线式异步电动机三相定子绕组出线的任意两相与电源接线对调，电动机的运行状态变为（     ）。

A．反转运行  B．加速运行  C．反接制动  D．先是反接制动，后是反转运行

D

216. 在高压室内的二次和照明等回路上工作时，需要将高压设备停电或安全措施时，应填写（     ）。

A．第一种工作票  B．第二种工作票    C．第三种工作票   D．以上均可

A

217.当磁铁从线圈中抽出时，线圈中感应电流产生的磁通方向与磁铁的（     ）。

A．运动方向相反   B．运动方向相同  C．磁通方向相反  D．磁通方向相同

D

218. 电焊时运条是指焊条的（     ）。

A．送进运动   B．横向摆动  C．纵向移动   D．三种都是

D

219.  气焊高碳钢、铸铁、硬质合金及高速钢应选用（     ）。

A．中性焰   B．碳化焰    C．氧化焰  D．以上均可

B

220. 若只须研究电路中某一支路的U,I关系，最好应用（     ）进行分析。

A．基尔霍夫定律   B．叠加原理    C．全电路欧姆定律    D．戴维南定理

D

221. 在RLC串联电路中，流过电路的电流与端电压电压相位上（     ）。

A． 超前或滞后一定角度  B．超前90°    C． 滞后90°  D．反相

A

222. 为提高感性负载的功率因数，给它并联一个合适的电容，这时电路的无功功率（     ）。

A．增大   B．减小   C．不变  D．不能确定

B

223.提高功率因数的意义正确的是（     ）。

A．防止设备损坏   B．提高输电效率   C．提高电源电压   D．提高供电电流

B

224. 测量1Ω以上的电阻应选用（     ）。

A．万用表的R×1档  B．毫伏表及电流表  C．单臂电桥   D．双臂电桥

C

225. 多级放大器总的电压放大倍数等于各级放大电路电压放大倍数的（     ）。

A．和  B．差   C．积   D．商

C

226.   电压负反馈会使放大器的输出电阻（     ）。

A．变大  B．减小   C．为零   D．不变

B

227. 推挽功率放大电路若不设置偏置电路，输出信号将会出现（     ）。

A．饱和失真   B．截止失真    C．交越失真   D．线性失真

C

228. 在需要低频率的振荡信号时，一般都采用（     ）振荡电路。

A．LC  B．RC    C．石英晶体   D．变压器

B

229. 衡量差分放大器质量的指标是（     ）。

A．差模放大倍数  B．共模放大倍数   C．共模抑制比   D．电流放大系数

C

230. 当晶闸管导通之后，可以靠管子本身的（     ）作用，以维持其导通状态。

A．放大   B．正反馈   C． 负反馈  D．开关

B

231. 晶体三极管做开关使用时，是工作在其（     ）。

A．饱和区  B．截止区   C． 放大区   D．饱和区和截止区

D

232. 桥式起重机主钩电动机下放空钩时，电动机工作在（     ）状态。

A．正转电动  B．反转电动  C．倒拉反接   D．再生发电

B

233. T610镗床进给方式有快速进给，工作进给，点动进给，和微调进给几种，进给速度的变换是靠（     ）来实现。

A．改变进给装置的机械传动机构   B．液压装置改变油路的油压

C．电动机变速   D．由 和机械连联合变速

C

234. X62W万能铣床工作台进给必须在主轴启动后才允许，是为了（     ）。

A．电路安装的需要  B．加工工艺的需要   C．安全的需要   D．工作方便

C

235. 在M7475B平面磨床的 线路中，摩轮电动机为Y-△启动，若Y接时KM2动断触点粘连，则按下启动按钮后，将出现（     ）现象。

A．电动机始终以Y接情况下低速运行  B．将出现短路事故

C．仍能由低速变高速   D．电动机直接高速启动

A

236. 钻床采用十字开关操作的优点是（     ）。

A．节省按钮  B．操作方便   C．不误动作   D．省电

C

237.  型和复杂设备的调速方法多采用（     ）。

A． 调速  B．机械调速   C． 和机械联合调速   D．液压调速

C

238.

导体表面电流较大，内部电流较小，这种现象称为（     ）。

A．电磁感应  B．楞次定律  C．趋肤效应 D．欧姆定律

C

239.

在使用示波器时，须预热（     ）min。

A． 2    B．5   C． 10   D．15

D

240.

晶闸管的门极叙述正确的是（     ）。

A 控制晶闸管的导通和关断     B．控制晶闸管的导通，不能控制关断

C 控制晶闸管的关断，不能控制导通    D．控制其阴阳极的电流大小

B

241.

可编程序控制器的编程器是（     ）。

A．内部设备     B．外部设备    C．核心设备    D．辅助设备

B

242.

目前应用较为广泛的直流电梯拖动系统是（     ）。

A．晶闸管发电机-电动机拖动系统     B．直接供电的晶闸管-电动机拖动系统

C．整流供电系统    D．串级调速系统

A

243.

电动机正常运行时，要求电压的波动范围为（     ）。

A．±2.5%     B．±3%    C． ±4%    D．±5%

D

245.

电动机运行时，温度在40℃的基础上上升或下降1℃，工作电流在额定电流的基础上增大或减小（     ）。

A ．0.5%     B．1%    C．1.5%    D．2%

B

246.

电动机运行时在外壳上滴几滴水如果冒出热气则说明温度已经超过（     ）。

A． 60℃     B．70℃   C．80℃    D．90℃

D

247.

电动机运行时导致火花严重的主要原因是（     ）。

A．电流过小     B．电压过高   C．换向器变形  D．电机的通风不畅

C

248.

（     ）是保证电动机使用寿命的关键。

A．定子的导电能力  B．转子的导电能力  C．绝缘质量  D．系统电压的稳定

C

249.

电源电压不平衡不会导致（     ）。

A．旋转磁场的对称性破坏     B．电动机发出低沉的嗡嗡声

C．电机过热    D．短路保护装置动作

D

250.

具有放大环节的串联型可调稳压电源的输出电压的调整范围由（     ）决定。

A．取样电路    B．基准环节   C．比较放大环节    D．调整环节

A

251.

万用表的转换开关的作用是（     ）。

A．把各种不同的被测电量转换为微小的直流电流

B．把过渡电量转换为指针的偏转角度

C．把测量线路转换为所需要的测量种类和量程

D．把过渡电量转换为所需要的测量种类和量程

C

252.

衡量差分放大器质量的指标是（     ）。

A．差模放大倍数  B．共模放大倍数   C ．共模抑制比   D．电流放大系数

C

253.

万用表欧姆档的“-”表笔应与（     ）相接。

A．内部电池的负极   B．内部电池的正极

C．测量机构的负极   D．测量机构的正极

B

254.

万用表使用完后，最好把转换开关置于（     ）。

A．随机位置  B．最高电流档    C．最高直流电压档   D．最高交流电压档

D

255.

若万用表的直流电压档损坏，则（     ）也不能使用。

A．直流电流档   B．电阻档    C．交流电压档   D．整个万用表

C

256.

兆欧表与被测设备之间连接导线应用（     ）。

A．双股绝缘线   B．绞线   C．任意导线   D．单股线分开单独连接

D

257.

变压器运行时，在电源电压一定的情况下，当负载阻抗增加时，主磁通如何变化（     ）。

A．增加  B．基本不变  C．减小   D．不一定

B

258.

若电源频率为50HZ的2极、4极、6极、8极的异步电动机的同步转速位n1、n2、n3、n4，则n1：n2：n3：n4＝（     ）。

A．12：6；4：3  B．1：2；3：4  C．4：3：2：1   D．1：4：6：9

A

259.

异步电动机不希望空载或轻载运行的主要原因是（     ）。

A．功率因数低  B．定子电流较大  C．转速太高有危险  D．损坏电动机

A

260.

桥式起重机上采用绕线式异步电动机为了满足起重机调速范围宽，调速平滑的要求，应采用（     ）。

A．调电源电压的方法  B．转子串接频敏变阻器的方法    C．转子串联调速电阻的方法    D．Y/△降压启动的方法

C

261.

在保护接零系统中，保护零线与工作零线完全分开的系统是（     ）系统。

A．TN-S   B．TN-C-S    C．TN-C   D．TN-S-C

A

262.

（     ）是 设备和线路运行工作的总指挥，能决策本系统的经济巡行方式和任何事故下的运行方式。

A．值班调度员   B．值班长    C．值班员  D．工作负责人

A

263.

线路停电检修时，允许开始工作的命令，不可采用（     ）方式。

A．当面通知  B．电话传达    C．派人传达  D．约时停、送电

D

264.

电器值班员应根据（     ）的要求，及时调整发电机输出功率，使 设备安全经济运行。

A．工作电压  B．工作电流    C．电网负荷   D．输入功率

C

265.

铝作为导电材料的最大优点是（     ）。

A．导电性能好  B．机械强度好  C．耐腐蚀性好  D．廉价、密度低

D

266.

用断条侦察器查找故障，是根据仪表上的电流标指示值（     ）来判定故障点。

A．显著增大  B．明显下降   C．发生波动   D．不发生变化

B

267.

在测量电流，应尽量使仪表的指针时指示在标尺刻度的（     ）。

A．前1/3段    B．中间1/3段  C．后1/3段   D．任意位置

C

268.

当通电导体与磁力线之间的夹角为（     ）时，导体受到的电磁力最大。

A．0°   B．45°  C．60 °  D．90°

D

269.

由于线圈中的电流变化而在线圈中产生感应电动势的现象称为（     ）。

A．电磁感应   B．自感应    C．电流磁效应    D．互感应

B

270.

在有滤波的单相桥式整流电路中，要使负载得到45V的直流电压，则变压器的二次侧的有效值为（     ）。

A ．45V   B．50V  C．100V   D．37.5V

D

271.

NPN型晶体三极管处于放大状态时，各级电位的关系是（     ）。

A ．UC〉UE〉UB   B．UC〉UB〉UE

C ．UC〈UE〈UB   D．UC〈UB〈UE

B

272.

晶体三极管放大电路常采用（     ）供电方式。

A．多电源  B．双电源   C．单电源      D．分别供电

C

273.

二进制数字10010是十进制的（     ）。

A ．10    B．12   C ．15      D．18

D

274.

十进制数字16转化成二进制数是（     ）。

A ．1000    B．1111   C ．10001      D．10000

D

275.

二进制数字10101是十进制的（     ）。

A ．20    B．21   C ．22      D．23

B

276.

在二-十进制编码器的输入端输入0100000000，输出为（     ）。

A ．0100000000    B．1111111111   C ．1000      D．1010

C

277.

在二-十进制译码器的输入端输入0011，输出为（     ）。

A ．0000001000    B．1100011111   C ．0011      D．1110

A

278.

在大修后，若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接，则（     ）。

A．电动机不转动  B．使上升和下降颠倒

C．换三相电源中任意两相   D．会发生短路

B

279.

差分放大器对（     ）没有放大能力。

A．共模信号   B．差模信号  C ．直流信号  D．交流信号

A

280.

有0出1，全1出0是（     ）门电路。

A ．与    B．或   C． 与非   D．或非

C

判断题

1.  安培环路定律规定，磁场强度沿任何闭合路径的线积分等于贯穿由此路径所围成的面的电流的代数和。（     ）。

√

2.  磁路支路各个横截面的磁通相等。（     ）。

×

3.   V带两侧边形成的楔角都是40°。（     ）。

√

4.   带传动具有过载保护的作用。（     ）。

√

5.   机械传动中齿轮的传动效率最高。（     ）。

√

6.   螺旋传动一定具有自锁性。（     ）。

×

7.   液压传动不具有过载保护的功能。（     ）。

×

8.   磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。（     ）。

×

9.   对比电路和磁路，可以认为电流对应磁通，电动式对应磁通势，而电阻对应于磁阻。（     ）。

√

10.   使用晶体管参数测试仪时，必须让仪器处在垂直位置时才能使用。（     ）。

√

11.   通用示波器可在荧光屏上同时显示两个信号的波形，很方便的进行比较观察。（     ）。

×

12.   集成运算放大器的输入级采用的是差分放大电路。（     ）。

√

13.

集成运算放大器的输入失调电流越小越好。（     ）。

√

14.

具有放大环节的串联型可调稳压电源中，作为调整器件的三极管工作在开关状态。（     ）。

×

15.

具有放大环节的串联型可调稳压电源中，取样环节由电阻组成。（     ）。

√

16.

三端集成稳压器的输出电压不可以调整。（     ）。

×

17.

三相桥式半控整流电路中，有六只二极管和一只晶闸管。（     ）。

×

18.

三相桥式半控整流电路中，任何时刻都至少有两只二极管处于导通状态。（     ）。

×

19.

三相桥式半控整流电路中，每只晶闸管承受的最高反向电压值为变压器二次相电压的最大值。（     ）。

×

20.

三相桥式半控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的1/3。（     ）。

√

21.

带平衡电抗器的三相双反星行可控整流电路中，每时刻都有两只晶闸管导通。（     ）。

√

22.

直流电源可利用斩波器将其电压升高或降低。（     ）。

×

23.

把直流电变换为交流电的过程称为逆变。（     ）。

√

24.

目前在国内生产的晶闸管中频电源，逆变器多采用谐振式换流电路。（     ）。

√

25.

在鼠笼异步电动机的变频调速装置中，多采用脉冲换流是逆变器。（     ）。

√

26.

一个逻辑函数的表达式可能有很多种。（     ）。

√

27.

门电路的扇出系数表示该门电路输出电压的高低。（     ）。

×

28.

可以对逻辑函数的表达式进行化简。（     ）。

√

29.

在反演律中A+B=A⋅B。（     ）。

√

30.

TTL门电路的输入端是可以做悬空处理的。（     ）。

√

31.

CMOS集成门电路的内部电路是由场效应管构成的。（     ）。

√

32.

TTL集成逻辑门电路与CMOS集成逻辑门电路在静态时的功耗相同。（     ）。

×

33.

组合逻辑门电路具有记忆功能。（     ）。

×

34.

编码器的多个输入端在某一时刻只有一个是有效的。（     ）。

√

35.

译码器的输入由n位，则输出最多有2n个。（     ）。

√

36.

触发器不具有记忆原有状态的功能。（     ）。

×

37.

判断题

在触发器种，JK触发器具有的功能最多。（     ）。

√

38.

RS触发器的输入端均有效时，触发器会发生翻转。（     ）。

×

39.

触发器的输出端有两个端子，这两个端子处于相反的状态。（     ）。

√

40.

可以用多个JK触发器构成计数器。（     ）。

√

41.

T触发器具有三种功能。（     ）。

×

42.

可以用D触发器组成数码寄存器。（     ）。

√

43.

利用时钟脉冲去触发计数器中所有触发器，使之发生状态变换的计数器，称为异步计数器。（     ）。

√

44.

同步计数器的工作速度比异步计数器快。（     ）。

√

45.

多谐振荡器又称为无稳态电路。（     ）。

√

46.

多谐振荡器的作用是产生正弦波信号。（     ）。

×

47.

液晶显示器是靠反光来显示数字的。（     ）。

√

48.

数字式万用表中使用最多的是半导体数字显示器。（     ）。

×

49.

旋转变压器的输出电压是转子转角的函数。（     ）。

√

50.

自整角发送机的转子具有自锁性。（     ）。

√

51.

步进电动机每输入一个电脉冲，转子就转过一个齿。（     ）。

×

52.

三相力矩异步电动机转子电阻很小。（     ）。

×

53.

感应子中频发电机的转子没有励磁绕组。（     ）。

√

54.

三相交流换向器异步电动机的定子绕组接三相交流电源。（     ）。

×

55.

单相串励换向器电动机可以交直流两用。（     ）。

√

56.

无刷电动机是直流电动机。（     ）。

√

57.

三相交流换向器电动机调速方便，功率因数高。（     ）。

√

58.

无换向器电动机的转速可以很高，也可以很低。（     ）。

√

59.

斩波器调速属于调压调速。（     ）。

√

60.

电动机的各种故障最终大多引起电流增大，温升过高。（     ）。

√

61.

直流电动机最常见的故障是换向火化过大。（     ）。

√

62.

调速系统的调速范围和静差率是两个互不相关的调速指标。（     ）。

×

63.

闭环系统采用负反馈控制，是为了提高系统的机械特性硬度，扩大调速范围。（     ）。

√

64.

开环系统对负载变化引起的转速变化不能自我调节，但对其他外界扰动是能够自我调节的。（     ）。

×

65.

在有差调速系统中，扰动对输出量的影响之能够得到部分补偿。（     ）。

√

66.

有差调速系统是依靠偏差进行调解，无差调速系统是依靠偏差的积累进行调解。（     ）。

√

67.

电压负反馈调速系统静特性要比同等放大倍数的转速负反馈调速系统好些。（     ）。

×

68.

双闭环调速系统包括电流环和速度环，电流环为外环，速度环为内环，两环是串连的，又称为双环串级调速。（     ）。

×

69.

双闭环调速系统的速度调节器在启动过程的初、后期，处于调节状态，中期处于饱和状态，而电流调节器始终处于调节状态。（     ）。

×

70.

摩尔条纹的方向与光栅的刻线方向是相同的。（     ）。

×

71.

自动线的调整是先调整每一个运动部件，然后在调节总线的运动情况。（     ）。

√

72.

微型计算机的核心是存储器。（     ）。

×

73.

可编程序控制器的存储器用于存储系统程序。（     ）。

×

74.

可编程序控制器的系统程序是由生产厂家固定下来的，是不可以改变的。（     ）。

√

75.

可编程序控制器的输出部件的作用是把中央处理器送出的弱电信号转化成现场的强电信号。（     ）。

√

76.

可编程序控制器工作的第一步是读入现场信号。（     ）。

×

77.

可编程序控制器的一个扫描周期包括4个工作过程。（     ）。

×

78.

梯形图语言是一种图形语言。（     ）。

√

79.

END表示程序结束指令。（     ）。

√

80.

可编程序控制器输入输出继电器的触电只可以使用一次。（     ）。

×

81.

在梯形图中，应尽量避免双线圈输出。（     ）。

√

82.

在串联逆变电路中由于采用改变负载功率因数的方法来调节输出功率，所以可以不必用可控整流桥。（     ）。

√

83.

串联型逆变器总是工作在振荡状态。（     ）。

√

84.

电梯的选层装置用来判断并记忆内选、外呼与轿厢的位置关系，进而确定电梯的运动方向。（     ）。

√

85.

集中控制的主令信号的传递方式是直接传递。（     ）。

×

86.

自动线应该具有总停、紧急停、故障停和预停等停止方式。（     ）。

√

87.

闭环数控系统的位置检测元件可以用光栅。（     ）。

√

88.

数控机床最常用的控制介质是车床。（     ）。

×

89.

数控机床具有通用性，灵活性及高度自动化的特点。（     ）。

√

90.

感应同步器是一种只能测量直线位移的位置监测器件。（     ）。

×

91.

直线感应同步器的定尺是连续绕组，滑尺是分段绕组。（     ）。

√

92.

感应同步器是利用电磁感应的原理制成的。（     ）。

√

93.

感应同步器的定尺和滑尺必须垂直放置。（     ）。

×

94.

光栅既可以测长度又可以测转角。（     ）。

√

95.

莫尔条纹移过的条纹数与光栅移过的刻线数不等。（     ）。

×

96.

直流放大器第一级对零点漂移的影响较大。（     ）。

√

97.

感应同步器与相应的电器控制系统组成位置伺服控制系统。（     ）。

√

98.

光栅的测量范围很小，抗干扰能力很强。（     ）。

×

99.

光栅的调整必须同与其相连的数显表同时进行。（     ）。

√

100.

在用卡诺图进行化简时，包围圈越大，化简结果越简单。（     ）。

√

101.

TTL集成逻辑与非门电路由输入级，倒相级和输出级组成。（     ）。

√

102.

CMOS集成逻辑门电路的工作速度高于TTL集成逻辑门电路。（     ）。

×

103.

组合逻辑门电路中存在数字信号的双向传递。（     ）。

×

104.

在组合逻辑门电路的设计过程中要进行化简以求得到最简单的电路。（     ）。

√

105.

边沿触发器的抗干扰能力比较强。（     ）。

√

106.

四位移位寄存器经过四个CP脉冲后可以在输出端并行得到数码。（     ）。

√

107.

移位寄存器只可以串行输入，不可以并行输入。（     ）。

×

108.

计数器只可以进行加计数，不可以进行减计数。（     ）。

×

109.

十进制计数器需要十个触发器完成。（     ）。

×

110.

多谐振荡器的脉冲频率可以通过调整R、C的值进行调整。（     ）。

√

111.

液晶数字显示器的工作电压和功耗都较小。（     ）。

√

112.

爪牙发电机的转速较低，可用作汽车的照明电源。（     ）。

×

113.

三相交流换向器电动机的功率因数较高，有调节功率因数的功能。（     ）。

√

114.

串级调速能实现有级调速，调速性能较差。（     ）。

×

115.

用直流双臂电桥测量小电阻时，可同时按下电源按钮和检流计按钮。（     ）

×

116.

减小涡流的一般方法是把整块的铁心换成许多硅钢片叠合而成的铁心。（     ）

√

117.

功率继电器在电路中用作短路的方向判断元件。（     ）

√

118.

要改变他励直流电动机的转向，必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。（     ）

×

119.

阻容耦合放大电路中，耦合电容的作用就是用来传输信号。（     ）

×

120.

不同频率的电流流过导体时，导线所表现出来的电阻大小不同。（     ）

√