电气维修中级工考试题

选择题

1.

某电路有3个节点和7条支路，采用支路电流法求解各支路电流时，应列出电流方程和电压方程的个数分别为（  C  ）。

A．3、4   B ．4、3    C． 2、5  D． 4、7

C

2.

某电路外电阻为R，内阻为r，当（  B  ）情况下，输出功率最大。

A．R=12r     B．R＝ｒ　　　C．R＝2ｒ　　D．R＝3ｒ

B

3.

电源电动势是2V，内电阻是0.1Ω，当外电路断路时，电路中的电流和端电压为（ A    ）。

A．0A，2V　　B．20A，2V　　C．20A，0V　D．0A，0V

A

4．

某电压源电压为10V，内阻为2Ω，把它转化为电流源，其电流和内阻为（  A   ）。

A．5A，2Ω　　B．2A，5Ω　　　C．10A，5Ω　　D．5A，10Ω

A

5．

某电容器的电容为C，如不带电时它的电容是（  B   ）。

A．0　　B．C　　C．大于C　　D．小于C

B

6.

实验测得某有源二端线性网络的开路电压为6V，短路电流为2A，当外接负载为3Ω时，其端电是（  B   ）。

A．2V　　B．3V　　C．4V　　D．5V

B

7.

纯电感电路，下列各式正确的是(  B )．

A．Ｉ＝UL　　　B．Ｉ＝UωL　　C．Ｉ＝ωＬＵ　　　D．Ｉ＝uXL

B

8.

一个电热器接在10V的直流电源上，产生一定的热功率，把它改接在交流电源上，使产生的热功率为直流时的一半，则交流电源的最大值是（ A    ）。

A．7.07V　　B．5V　　C．14V　　D．10V

A

9.

如图所示电路，当交流电压为220V,频率为50HZ时，三只白炽灯的亮度相同。现将交流电的频率改为100HZ，则下列情况正确的应是（  D   ）。

A．A灯比原来亮　　B．B灯比原来暗

C．C灯比原来亮　　D．C灯与原来一样亮

D

10.

如图所示电路中，V的读数是10V,V1的读数是8V，则V2的读数是（ A ）。

A．6V　　B．2V　　C．10V　　D．4V

A

11．

如图所示电路中，A1的读数是10A,A2的读数是2A，A3的读数是6A，则A

的读数是（A  ）。

A．10A　　B．18A　　C．2A　　D．6A

A

12.

某灯泡上写着额定电压220V，这是指（  C   ）。

A．最大值　　B．瞬时值　C．有效值　　D．平均值

C

13.

对一般的三相交流发电机的三个线圈中的电动势，正确的说法应是（  D   ）。

A．它们的最大值不同　　B．它们同时达到最大值　　C．它们的周期不同　　D．它们达到最大值的时间依次落后1/3周期

D

14

三盏相同的白炽灯Y接接入三相交流电路，现某盏灯断路，则其他两盏灯（ D    ）。

A．烧毁其中的一个，或都烧毁　　B．不受影响，仍能正常发光

C．都略微增亮些　　D．都略微变暗些

D

15.

动力供电线路中，采用Y型连接的三相四线供电线路，交流电的频率为50HZ，线电压为380V，则（ A    ）。

A．线电压为相电压的3倍　　B．线电压的最大值是380V

C．相电压的瞬时值是220V　　D．交流电的周期为0.2S

A

16.

固定偏置共射电路，三极管为NPN管，当输入正弦电压时，输出电压发生底部消底失真，要消除这种失真（ C    ）。

A．减小集电极电阻　　B．改换放大系数小的三极管

C．增大基极电阻　　D．减小基极电阻

C

17.

在分压式偏置电路中，与Re并联的Ce的作用是（  A   ）。

A．减小信号的损耗  　B．使工作点稳定

C．增大放大器的放大能力　　D．使基极电压基本稳定

A

18.

下列因素不影响放大器静态工作点的位置的是（ D    ）。

A．基极电阻　　B．集电极电阻　　C．电源电压　D．放大系数

D

19.

若用示波器观察到输出波形正半周被削顶说明静态工作点（  B   ）。

A．正常　　B．偏低　  C．偏高　　D．无法确定

B

20.

如图所示电路R1=R2=R3=12Ω，则AB间的总电阻为（   B  ）。

A． 18Ω   B． 4Ω    C． 0Ω   D ．36Ω

B

21.

如图所示电路中，三只白炽灯完全相同，当开关S闭合时，白炽灯A、B的变化是（   A ）。

A．A变亮，B变暗  B． A变暗，B变亮

C．A、B都变暗     D． A、B都变亮

A

22.

电容器C1和C2串联后接在直流电路中，若C1=3 C2，则C1两端的电压是C2两端电压的（D    ）。

A．3倍   B． 9倍    C．1/9倍   D．1/3倍

D

23.

法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中感应电动势的大小（ A ）.

A．与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比

B．与穿过这个闭合回路的磁通成正比

C．与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比

D．与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比

A

24.

在如图所示的电路图中，由于电感L的作用，（  B  ）。

A．电路接通时，白炽灯不会发光。

B．电路接通时，白炽灯不能立即达到正常的亮度

C．电路切断瞬间，白炽灯突然发出较强的光

D．电路接通后，白炽灯发光比较暗

B

25.

电源电动势是2V，内电阻是0.1Ω，当外电路短路时，电路中的电流和端电压为(  C  )．

A．0A，2V　　B．20A，2V　　C．20A，0V　　D．0A，0V

C

26.

兆欧表主要用来测量设备的（   B  ）

A．电阻　　B．绝缘电阻　C．接地电阻 　D．电流

B

27.

如图所示三极管工作于放大状态，则该管是（ B   ）。

A．PNP型硅管　　B．NPN型硅管　C．PNP型锗管　D．NPN型锗管

B

28.

稳压管要完成稳压任务，必须工作于（  D   ）．

A．正向导通区  B．死区   C．反向截止区  　D．反向击穿区

D

29.

Y,yn0表示（  A ）。

A．一次侧星接，二次侧星接带中性线，连接组别为0

B．一次侧星接，二次侧星接不带中性线，连接组别为0

C．一次侧星接，二次侧星接带中性线，连接组别为n0

D．一次侧星接，二次侧星接不带中性线，连接组别为n0

A

30.

一个110V,40W的白炽灯A和另一个110V,60W的白炽灯B相串联后接在220V的电路中，则（ A  ）。

A．A 灯亮  B．B灯亮   C．一样亮    D．均不亮

A

31.

如图所示电路，E1=E2=6V,R1=R2=R3=3Ω,则AB两点的电压为（B  ）。

A．0  B．-3V   C．6V    D．3V

B

32.

如图所示电路中，开始S处于断开状态，如果S闭合，线圈中将产生自感电动势，则该自感电动势（ D  ）。

A．有阻碍电流的作用，最后电流减小到0

B．有阻碍电流的作用，最后电流减小到原来的一半

C．有阻碍电流增大的作用，最后电流保持不变

D．有阻碍电流增大的作用，最后电流增大到原来的2倍

D

33.

下列哪只三极管工作于放大状态（ A  ）。

A．UC= 12V, UB= 8V  UE=7.7V    B．UC= 6V, UB= 2.2V  UE=7V

C．UC= 6.5V, UB= 8V  UE=4.7V    D．UC=4V, UB= 8V  UE=5.2V

A

34.

熔断器串接在电路中的主要作用是（  A ）。

A．短路保护    B．过载保护   C．欠压保护   D．失压保护

A

35.

可以用（ A  ）提高功率因数。

A．提高有功功率    B．提高无功功率

C．提高视在功率   D．以上三种均可

A

36.

可以用（ B  ）措施提供功率因数。

A．并联电感    B．并联电容  C．串联电感  D．串联电容

B

37.

在正弦交流电路中（A   ）符合欧姆定律。

A．纯电阻电路的瞬时值    B．纯电容电路的瞬时值

C．纯电感电路的瞬时值   D．以上三个均可

A

38.

要获得较低频率的正弦波可采用（A   ）振荡器。

A．RC    B．LC   C．RLC   D．石英晶体

A

39.

要获得几千到几兆赫兹频率的正弦波可采用（ A  ）振荡器。

A．变压器反馈式    B．电容反馈式   C．电感反馈式   D．RC

A

40.

要获得稳定的频率的正弦波可采用（ D  ）振荡器。

A．RC    B．LC   C．RLC   D．石英晶体

D

41.

在振荡器的起振阶段,下列说法正确的是（ C  ）。

A．满足振幅平衡和相位平衡    B．满足振幅平衡，不满足相位平衡

C．不满足振幅平衡，满足相位平衡   D．振幅平衡和相位平衡均不满足

C

42.

在振荡电路中必须满足（ D  ）。

A．电源负反馈    B．电流负反馈   C．负反馈   D．正反馈

D

43.

减小零点漂移不可以采用（ D  ）方法。

A．差分放大器    B．负反馈

C．稳定性好的电器元件   D．放大倍数高的电路

D

44.

变压器的空载电流I0与电源电压U1的相位关系是（  C   ）。

A．同相  B．电流滞后电压90°

C．电流滞后电压接近90°但小于90°   D．电流滞后电压略大于90°

C

45.

变压器的工作电压不应超过额定电压的（  A   ）。

A．+10%～-5%    B．±2%    C．±5%   D．±10%

A

46.

异步电动机不希望空载或轻载运行的主要原因是（ A    ）。

A．功率因数低  B．定子电流较大  C．转速太高有危险  D．损坏电动机

A

47.

维修电工

中级工

选择题

绕线式异步电动机串电阻调速属（ A    ）。

A．改变转差率调速  B．变级调速  C．变频调速  D．变负载调速

A

48.

若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻相差很大，说明该管子（  A   ）。

A．很好  B．已失去单相导电性    C．已击穿   D．内部已断路

A

49.

电源电动势在数值上等于（  B   ）。

A．电源端电压    B．电源开路电压  C．负载两端电压   D．电源内压降

B

50.

某导体由三段接成，其横截面积S1〉S2〉S3，其中电流密度最大的是（ C    ）。

A．S1段    B．S2段   C．S3段   D．各处一样大

C

51.

判断线圈中感应电动势的方向，应该用（   D  ）。

A． 右手定则   B．左手定则   C．安培定则    D．楞次定律

D

52.

负载电流较大且经常变化的设备中应选用（ B    ）滤波电路。

A．电容   B．电感    C．复式  D．电子

B

53.

一台需要制动平稳、制动能量损耗小的电动机应选用（ B  ）。

A．反接制动   B．能耗制动   C．回馈制动   D．电容制动

B

54.

测量380V电动机定子绕组绝缘电阻应选用（B   ）。

A．万用表  B．500V兆欧表   C．1000V兆欧表   D．2500.V兆欧表.

B

55.

锉削硬材料或精加工时，应选用（  D   ）

A．单齿纹锉刀  B．粗齿锉刀   C．中齿锉刀  D．细齿锉刀

D

56.

交流接触器的铁心端面装有短路环的目的是（   A  ）

A．减小铁心振动 B．增大铁心磁通   C．减缓铁心冲击  D．加快动作速度

A

57.

在接触器连锁的正反转控制线路中，其联锁触头应是对方接触器的（ B    ）。

A．常开辅助触头    B．常闭辅助触头

C．主触头  D．常开或常闭辅助触头

B

60.

C620-1型车床的变速应采用（  C   ）。

A．电动机    B．电磁离合器

C．用摩擦离合器进行机械变速   D．机械和电器联合制动

C

61.

变压器进行短路实验时，可以测定（  D   ）。

A．由短路电压与一次侧短路电流之比确定短路阻抗   B．短路电压

C．额定负载时的铜损   D．以上均正确

D

62.

绕线式异步电动机三相定子绕组出线的任意两相与电源接线对调，电动机的运行状态变为（  D   ）。

A．反转运行  B．加速运行  C．反接制动  D．先是反接制动，后是反转运行

D

63.

在高压室内的二次和照明等回路上工作时，需要将高压设备停电或安全措施时，应填写（   A  ）。

A．第一种工作票  B．第二种工作票    C．第三种工作票   D．以上均可

A

64.

电源电动势在数值上等于（ B    ）。

A．电源端电压    B．电源开路电压  C．负载两端电压   D．电源内压降

B

65.

当磁铁从线圈中抽出时，线圈中感应电流产生的磁通方向与磁铁的（  D   ）。

A．运动方向相反   B．运动方向相同

C．磁通方向相反  D．磁通方向相同

D

66.

电流互感器运行时，（  C   ）。

A．接近空载状态，二次侧不准开路   B．接近空载状态，二次侧不准短路

C．接近短路状态，二次侧不准开路   D．接近短路状态，二次侧不准短路

C

67.

电焊时运条是指焊条的（  D   ）。

A ．送进运动   B．横向摆动  C．纵向移动   D．三种都是

D

68.

气焊低碳钢、不锈钢、紫铜、铝和铝合金等应选用（    A ）。

A ．中性焰   B．碳化焰    C．氧化焰  D．以上均可

A

69.

气焊高碳钢、铸铁、硬质合金及高速钢应选用（ B    ）。

A ．中性焰   B．碳化焰    C．氧化焰  D．以上均可

B

70.

气焊黄铜、锰铜、镀锌铁板应选用（  C   ）。

A ．中性焰   B．碳化焰    C．氧化焰  D．以上均可

C

71.

气焊采用的接头形式是（  A   ）。

A ．对接   B．T字接    C．角接  D．搭头接

A

72.

适于气割的金属是（  B   ）。

A ．高碳钢和铸铁   B．低碳钢何纯铁    C．铜和铝  D．高铬钢和镍铬钢

B

73.

无功补偿最有利的方式是（  A   ）。

A ．个别补偿   B．分组补偿    C．集中补偿   D．三者效果相同

A

74.

用戴维南定理分析电路入端电阻时，应将内部的电动势（ B    ）处理。

A．作开路   B．作短路   C．不进行    D．可做任意

B

75.

若只须研究电路中某一支路的U,I关系，最好应用（ D    ）进行分析。

A．基尔霍夫定律   B．叠加原理    C．全电路欧姆定律    D．戴维南定理

D

76.

在进行电压源与电流源之间的等效时，与理想电压源相并联的电阻或电压源（   A  ）处理。

A ．作开路   B．作短路    C．不进行  D．作任意

A

77.

在进行电流源于电压源之间的等效时，与理想电流源相串联的电阻或电流源（    B ）处理。

A． 作开路   B．作短路    C．不进行  D．作任意

B

78.

在符号法中用复数表示的量叫（  C   ）。

A．标量   B．矢量    C．相量  D．瞬时值

C

79.

在纯电感电路中无功功率用来反映电路中（  C   ）。

A．纯电感不消耗电能的情况   B．消耗功率的多少

C．能量交换的规模  D．无用功的多少

C

80.

已知交流电路中，某元件的阻抗与频率成反比，则该元件是（ C    ）。

A ．电阻   B．电感    C．电容  D．电动势

C

81.

在RL串联电路中，下列公式错误的是（ D    ）。

A ．cosφ=UR/U   B．cosφ=P/S    C ．cosφ=R/Z  D．cosφ=S/P

D

82.

在正弦交流电路中，流过纯电感线圈中的电流与它两端的电压相位上（ C    ）。

A ．同相  B．超前90°    C ．滞后90°  D．反相

C

83.

在正弦交流电路中，流过纯电容线圈中的电流与它两端的电压相位上（ B    ）。

A ．同相  B．超前90°    C ．滞后90°  D．反相

B

84.

在RLC串联电路中，流过电路的电流与端电压电压相位上（  A   ）。

A ．超前或滞后一定角度  B．超前90°    C． 滞后90°  D．反相

A

85.

为提高感性负载的功率因数，给它并联一个合适的电容，这时电路的有功功率（A     ）。

A． 增大   B．减小   C．不变  D．不能确定

C

86.

为提高感性负载的功率因数，给它并联一个合适的电容，这时电路的无功功率（  B   ）。

A． 增大   B．减小   C 不变  D．不能确定

B

87.

当电源的容量一定时，功率因数越大，说明电路中用电设备的（  B   ）。

A ．无功功率大   B．有功功率大   C ．有功功率小  D．视在功率大

B

88.

提高功率因数的意义正确的是（  B   ）。

A． 防止设备损坏   B．提高输电效率  C．提高电源电压  D．提高供电电流

B

89.

同一电源中，三相负载做△型连接时消耗的功率是做Y型时的（ D    ）倍。

A． 1   B．2   C ．3 D．3

D

90.

三相负载做Y型连接时，线电压是相电压的（   C  ）倍。

A． 1   B．2   C ．3 D．3

C

91

三相负载做△型连接时，线电压是相电压的（  A   ）倍。

A ．1   B．2   C． 3 D．3

A

92.

如图所示电路中输出电压为（  B  ）。

A．10V　　B．15V　C．25V　D．5V

B

93.

工厂中进行电工检测，应用最多的是（    A ）。

A ．指示仪表   B．比较仪表   C． 示波器 D．电桥

A

94.

用直流单臂电桥测电阻，属于（   C  ）测量。

A ．直接   B．间接   C． 比较    D．一般性

C

95.

测量1Ω以上的电阻，应选用（   C  ）。

A．万用表的R×1档  B．毫伏表及电流表  C．单臂电桥   D．双臂电桥

C

96.

若晶体管静态工作点在交流负载线上位置定得太高，会造成输出信号（ A    ）。

A ．饱和失真   B．截止失真   C 交越失真   D．线行失真

A

97.

在三极管的输出特性曲线中,当IB=0时，IC的值为（   B  ）。

A． ICM   B．ICEO   C． ICBO   D．0

B

98.

在多级直流放大电路的极间耦合中主要采用（  B   ）耦合方式。

A ．阻容   B．直接   C．变压器  D．电感

B

99.

多级放大器总的电压放大倍数等于各级放大电路电压放大倍数的（ C    ）。

A． 和  B．差   C． 积   D．商

C

100.

在三极管的输出特性曲线上，表示放大器静态时输出回路电压与电流关系的直线称为（   A  ）。

A ．直流负载线  B．交流负载线   C． 输出伏安线   D．输出直线

A

101.

在三极管的输出特性曲线的放大区，平行线间的间隔直接反映出三极管的（  C   ）。

A． 基极电流   B．集电极电流   C ．电流放大倍数   D．电压放大倍数

C

102.

把放大器输出端短路，若反馈信号不为零，则反馈应属于（  D   ）反馈。

A ．并联   B．串联  C． 电压   D．电流

D

103.

把放大器输入端短路，若反馈信号没有消失，此时的反馈应属于（   B  ）反馈。

A ．并联  B．串联   C． 电压   D．电流

B

104.

串联负反馈会使放大器的输入电阻（  A   ）。

A．变大  B．减小   C．为零   D．不变

A

105.

电压负反馈会使放大器的输出电阻（  B   ）。

A．变大  B．减小   C． 为零   D．不变

B

106.

射极输出器具有（  B   ）放大能力。

A．电压  B．电流   C． 功率     D．任何

B

107.

推挽功率放大电路若不设置偏置电路，输出信号将会出现（  C   ）。

A．饱和失真   B．截止失真    C ．交越失真   D．线性失真

C

108.

电路能形成自激振荡的主要原因是电路中（B     ）。

A．引入了负反馈     B．引入了正反馈

C．电感线圈的作用   D．供电电压正常

B

109.

在需要低频率的振荡信号时，一般都采用（  B   ）振荡电路。

A．  LC   B．RC    C．石英晶体   D．变压器

B

110

直流放大器中，零点漂移对放大电路中影响最大的是（  A   ）。

A．第一级  B．第二级   C ．第三级   D．末级

A

111.

引起零点漂移的最主要的原因是（  A   ）。

A．温度的变化    B．电路元件参数的变化

C．电路中电源的变化  D．三极管工作状态的变化

A

112.

衡量差分放大器质量的指标是（  C   ）。

A．差模放大倍数  B．共模放大倍数   C ．共模抑制比   D．电流放大系数

C

113.

抑制零点漂移现象最有效且最常用的方法是在电路中采用（ D    ）。

A．正反馈  B．负反馈  C． 降低电压   D．差分放大电路

D

114.

当晶闸管导通之后，可以靠管子本身的（ B    ）作用，以维持其导通状态。

A．放大  B．正反馈   C ．负反馈  D．开关

B

115.

晶闸管的控制角越大，则它的导通角（   B  ）。

A．越大  B．越小  C ．不变   D．不能确定

B

116.

晶体三极管做开关使用时，是工作在其（ D    ）。

A．饱和区  B．截止区   C． 放大区   D．饱和区和截止区

D

117.

在晶闸管电动机调速系统中，改变（  B   ），就可以改变直流电动机的转速。

A．整流方式  B．晶闸管的导通角   C ．电源电压   D．电源频率

B

118.

在交磁放大机转速负反馈调速系统中，直流电动机的转速的改变靠（  C   ）。

A．改变反馈系数   B．改变发电机的转速

C．改变给定电压   D．改变绕组匝数

C

119.

在G-M调速系统中，改变直流电动机的转速是采用（ C    ）。

A．改变直流发电机的转速       B．改变交流电动机的转速

C．改变直流发电机的励磁电流   D．改变交流电动机的额定电压

C

120.

桥式起重机主钩电动机下放空钩时，电动机工作在（   B  ）状态。

A．正转电动  B．反转电动  C． 倒拉反接   D．再生发电

B

121.

桥式起重机多采用（   C  ）拖动。

A．直流电动机     B．三相鼠笼异步电动机

C．三相绕线式异步电动机     D．控制电动机

C

122.

T610镗床进给方式有快速进给，工作进给，点动进给和微调进给几种，进给速度的变换是靠（  C   ）来实现。

A．改变进给装置的机械传动机构   B．液压装置改变油路的油压

C．电动机变速   D．由和机械联合变速

C

123

T610镗床主轴电动机点动时，M1定子绕组接成（ A    ）。

A．Y接   B．△接   C．双Y接   D．双△接

A

124.

X62W工作台没有采取制动措施，是因为（ B    ）。

A．惯性小   B．转速不高而且有丝杠传动   C ．有机械制动   D．不需要

B

125.

X62W万能铣床工作台进给必须在主轴启动后才允许，是为了（  C   ）。

A．电路安装的需要  B．加工工艺的需要   C ．安全的需要   D．工作方便

C

126.

万能铣床的操作方法是（   C  ）。

A．全用按钮  B．全用手柄   C．既用按钮又用手柄  D．用行程开关控制

C

127.

在M7475B平面磨床的线路中，摩轮电动机为Y-△启动，若Y接时KM2动断触点粘连，则按下启动按钮后，将出现（  A   ）现象。

A．电动机始终以Y接情况下低速运行  B．将出现短路事故

C．仍能由低速变高速   D．电动机直接高速启动

A

128.

在大修后，若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接，则（  B   ）。

A．电动机不转动  B．使上升和下降颠倒

C．换三相电源中任意两相   D．会发生短路

B

129.

钻床采用十字开关操作的优点是（   C  ）。

A．节省按钮  B．操作方便   C． 不误动作   D．省电

C

130.

在摇臂钻床中，M3和M4两台电机不加过载保护是（  B   ）。

A．要正反转  B．短期工作   C ．长期工作   D．不需要保护

B

131.

直流电动机的过载保护就是电动机的（ B    ）。

A．过电压保护  B．过电流保护  C．超速保护   D．短路保护

B

132.

大型和复杂设备的调速方法多采用（   C  ）。

A．调速  B．机械调速   C．和机械联合调速   D．液压调速

C

133.

Y性连接的三相负载，其电阻值均为3Ω，如果改接为△，如和原系统等效则负载电阻为（   D  ）。

A．1Ω  B．3Ω  C．5Ω  D．9Ω

D

134.

如果一个电路有3个节点，4条支路，利用支路电流法解题时，应列出（   B  ）电流方程。

A．1 　 B．2 　 C． 3 　 D．4

B

135.

如果一个电路有3个节点，4条支路，利用支路电流法解题时，应列出（   B  ）个电压方程。

A．1  B．2  C 3  D．4

B

136.

在利用叠加原理解题时，当一个电源单独作用．其余（   C  ）。

A．恒压源和恒流源全部做短路    B．恒压源和恒流源全部做开路

C．恒压源做短路，恒流源做开路  D．恒压源做开路，恒流源做短路

C

137.

当只需要求某一条支路的电流时，用（   D  ）解题最为方便。

A．支路电流法    B．回路电流法  C． 叠加原理  D．戴维南定理

D

138.

在电压源和电流源相互转化是，下列说法错误的是（ D    ）。

A．理想电压源与理想电流源不能进行转化

B．与理想电压源并联的电阻不起作用

C．与理想电流源串连的电阻不起作用

D．实际的电压源不可以转化为电流源

D

139.

在纯电阻电路中，下列说法错误的是（   B  ）。

A．电压与电流同相  B．电压与电流的瞬时值不再满足欧姆定律

C．电阻是耗能元件  D．电阻上消耗的功率可以用有效值计算

B

140.

在纯电容电路中，下列说法错误的是（  C   ）。

A．电压滞后于电流90°  B．电容是储能元件

C．电压与电流在数量上的任何时刻都满足欧姆定律

D．电容具有通交隔直作用

C

141.

电阻上消耗的功率为（  A   ）。

A．有功功率  　B．无功功率

C．视在功率  　D．有功功率和无功功率之和

A

142.

当交流电流过导体时，导体表面电流较大，内部电流较小，这种现象称为（ C    ）。

A．电磁感应  B．楞次定律  C．趋肤效应 D．欧姆定律

C

143.

由于仪表本身的问题而造成的遵循一定规律的误差称为（   C  ）。

A． 偶然误差  B．疏忽误差  C．系统误差  D．一般误差

C

144.

在使用示波器时，须预热（  D   ）min。

A． 2    B．5   C． 10   D．15

D

145.

下列（ D    ）不是负反馈对电路造成的影响。

A．降低放大倍数    B．减小非线性失真  C．展宽频带  D．引起系统的振荡

D

146.

（   D  ）电路能够消除交越失真。

A． 甲类   B．乙类   C ．丙类　  D．甲乙类

D

147.

下列（  A   ）不属于正弦波振荡电路的组成部分。

A． 补偿电路  B．放大电路  C． 反馈电路  D．选频电路

A

148. 差分放大器对（  A   ）没有放大能力。

A．共模信号   B．差模信号  C ．直流信号  D．交流信号

A

149.晶闸管具有（  B   ）层半导体。

A． 3     B．4    C． 5    D．6

B

150.晶闸管具有（  A   ）个PN结。

A． 3     B．4    C． 5    D．6

A

151.晶闸管的门极叙述正确的是（ B    ）。

A ．控制晶闸管的导通和关断     B．控制晶闸管的导通，不能控制关断

C ．控制晶闸管的关断，不能控制导通    D．控制其阴阳极的电流大小

B

152.有0出0，全1出1是（ A    ）门电路。

A． 与    B．或   C． 与非   D．或非

A

153.有0出1，全1出0是（  C   ）门电路。

A ．与    B．或   C． 与非   D．或非

C

154.有1出0，全0出1是（   D  ）门电路。

A． 与    B．或   C ．与非   D．或非

D

155.在逻辑代数中，正确的是（   A  ）。

A．A+1=1    B．A+0=1 　  C ．A·1=1 　  D．A·0=A

A

156.在对变压器进行空载是实验时，（ B    ）。

A．高压侧加额定电压，低压侧空载

B．高压侧开路，低压侧加额定电压

C．高压侧加额定电流，低压侧空载

D．高压侧开路，低压侧加额定电流

B

157.对6KV变压器进行耐压实验时所加电压为（  C   ）。

A．3KV    B．6KV   C． 21KV   D．30KV

C

158. R1和R2为两个并联电阻，已知R1=2R2,若R2上消耗的功率为1W，则R1上消耗的功率为（   D  ）。

A ．2W   B ．1W    C． 4W   D．0.5W

D

159. 可实现无级调速的是（  B   ）。

A．变级调速   B．变频调速  C ．变阻调速   D．变压调速

B

160. 可实现无级启动的是（  D   ）。

A．直接启动  B．降压启动  C ．转子串电阻启动  D．频敏变阻器启动

D

161.同步电动机“失步”时，（A     ）是有效的方法。

A．强行励磁   B．减小电压  C ．增大电压   D．减轻负载

A

162.在继电器保护装置中广泛用作短路的方向判断元件的是（ D    ）。

A．时间继电器  B．速度继电器  C ．中间继电器   D．功率继电器

D

163.功率继电器按其反映电量分类不包括（ B    ）。

A．全功率方向继电器   B．正序功率继电器

C．负序功率继电器 　　 D．零序功率方向继电器

B

164.在自动控制系统中广泛应用的是（  D   ）。

A．位置开关   B．闸刀开关  C． 铁壳开关   D．半导体接近开关

D

165.高压负荷开关配合（  B   ）可以完成开关电器的功能。

A． 高压断路器   B．高压熔断器   C． 高压隔离开关   D．高压互感器

B

166.按对生产过程预先规定的逻辑顺序进行工作的控制方式是（  D   ）。

A．逻辑控制   B．行程控制  C． 数字控制   D．程序控制

D

167.下列（  D   ）不是直流电动机的调速方法。

A．电枢回路串电阻  　　 B．改变励磁

C． 改变电枢电压       D．改变磁极对数

D

168. X62W可以在（  D   ）方向上调整位置或进给。

A ．1   B．2    C． 4   D．6

D

169. X62W工作台左右运动由工作台纵向操作手柄控制，它有（ C    ）个位置。

A ． 1   B．2    C ．3   D．4

C

170. X62W工作台上下前后运动由（   A  ）个手柄控制。

A  1   B．2    C 4   D．6

A

171. X62W工作台快速进给通过（  A   ）完成。

A ．电磁离合器  B．主轴电机    C ．正转电机   D．反转电机

A

172. M7475B工作时的自动进刀是由（ C    ）完成的。

A ．主电动机  B．进给电动机    C ．自动进刀电动机  D．上下移动电动机

C

173. T610型卧式镗床的平旋盘旋转是由（  A   ）完成的。

A．主轴电动机       B．工作台旋转电动机

C．尾架升降电动机   D．主轴调速电动机

A

174． T610下降重物时，若重载下降，电动机工作在（  B   ）状态。

A．正转电动   B．倒拉反接    C ．再生发电  D．能耗制动

B

175. T610下降重物是有（  D   ）个档位。

A．  1   B．2    C． 4   D．6

D

176.在测量过程中，通过被测量与同类标准量的比较，然后根据比较结果才能确定被测量大小的仪表称为（   A  ）。

A．比较仪表     B．数字仪表    C． 指示仪表    D．智能仪表

A

177.仪表的准确度越高，基本误差越（ D    ）。

A ．高   B．低   C ．大   D．小

D

178.仪表的标度尺不准确造成的误差叫（  A   ）。

A ．基本误差   B．附加误差   C ．相对误差    D．引用误差

A

179.在测量不同大小的被测量时，可以用（ B    ）来表示测量结果的准确程度。

A．绝对误差   B．相对误差    C．附加误差    D．基本误差

B

180.仪表由于受外界磁场的干扰而造成的误差属于（ B    ）。

A 基本误差  B．附加误差   C．相对误差      D．引用误差

B

181.工程中，一般采用（  D   ）误差来反映仪表的准确度。

A． 偶然  B．附加  C ．相对   D．引用

D

182.

（  C   ）情况下，仪表的准确度等于测量结果的准确度。

A．当被测量正好大于仪表量程的

B．当被测量正好小于仪表量程的

C．当被测量正好等于仪表量程的

D．当被测量正好与仪表的量程无关的

C

183.消除偶然误差可以采用（ D    ）的方法。

A．对仪表进行校正  B．正负误差补偿法

C．替代法   D．增加重复测量次数

D

184对由于外磁场引起的系统误差，可以采用（ B    ）的方法加以消除。

A．对仪表进行校正  B．正负误差补偿法

C．替代法   D．增加重复测量次数

B

185.选择仪表准确度时要求（  D   ）。

A ．越高越好    B．越低越好   C．无所谓   D．根据测量的需要选择

D

186.仪表在反复测量同一被测量时，若两次读数不同，他们的差值叫（   D  ）的方法。

A ．绝对误差   B．相对误差   C ．误差     D．变差

D

187.常用的电工测量方法有（   A  ）种。

A． 3    B．4    C．  5      D．6

A

188.单臂电桥测量电阻属于（  D   ）测量方法。

A． 直接  B．间接   C． 替换     D．比较

D

189.测量放大器的静态工作点，通常采用（ B    ）测量方法。

A． 直接   B．间接   C ．替换     D．比较

B

190. 测量时，先测出与被测量有关的电量，然后通过计算求出被测量数值的方法（ B    ）测量法。

A ．直接   B．间接   C． 替换     D．比较

B

191.在电工指示仪表中，阻尼力矩装置的作用是（  D   ）。

A．产生转动力矩   B．产生反作用力矩

C．提高准确度   D．缩短读数时间

D

192.阻尼力矩的大小与（   B  ）有关。

A ．指针偏转角  B．指针摆动速度   C．被测量大小     D．反作用力大小

B

193.转动力矩的大小与被测量的大小（ D    ）。

A． 成正比   B．成反比   C． 无关     D．呈某种函数关系

D

194.在游丝的弹性范围内，反作用力矩的大小与（  A   ）。

A．指针偏转角度成正比  　 B．指针偏转角成反比

C．指针转动速度成正比     D．指针转动速度成反比

A

195.示波器中，X轴放大器主要用于放大（ C   ）。

A．被测电压信号       B．正弦波扫描信号

C．锯齿波扫描信号     D．矩形波扫描信号

C

196示波管的控制栅极上加有（ A    ）。

A．比阴极低的负电压 　　　  B．比阴极高的正电压

C．比第一阳极低的正电压     D．比第一阳极高的正电压

A

197.示波管中第一阳极和第二阳极的作用是（  C   ）。

A．使电子束加速        B．使电子束聚焦

C．使电子束加速聚焦    D．使电子束减速聚焦

C

198.示波管荧光屏发光的强弱与激发它的（ D    ）有关。

A．正电荷数量的多少   B．正电荷数量的多少和速度的快慢

C．电子数量的多少     D．电子数量的多少和速度的快慢

D

199.如果锯齿波扫描电压周期是被测信号周期的4倍，则荧光屏上会出现（ C    ）个完整波形。

A．2     B．3     C．4     D．8

C

200.调解“辉度”旋钮，实际上是调节示波管的（  C   ）。

A．控制栅极直流正电压  　 B．第一阳极正电压

C．控制栅极直流负电压     D．第二阳极正电压

C

201.欲改变荧光屏显示波形的个数，应调节（ D    ）旋钮。

A ．聚焦   B．辉度   C． 辅助聚焦     D．扫描范围

D

202

欲使荧光屏波形清晰，应调节（  C  ）旋钮。

A．X轴移位和X轴衰减   B．Y轴移位和Y轴衰减

C．聚焦和辅助聚焦     D．辉度和同步

C

203.在真空中有A、B两个点电荷，若A的电荷量是B的电荷量的3倍，则A对B的作用力是B对A的作用力的（  A   ）。

A．1倍   B．3倍   C ．6倍     D．9倍

A

204.一个2KW,8KΩ的电阻，其额定电流为（   C  ）。

A．160KA   B．40KA   C． 0.5KA    D．25A

C

205.

如图所示电路，E=20V,I=1A,R=10Ω,则AB间的电压为（ D    ）。

A ．30V   B．-30V   C． -10V     D．10V

D

206.

如图所示电路，设二极管的正向压降为0.7V，A点电位为0V,B点电位为3V,C点电位为-6V,则电路中O点电位为（ B    ）。

A．3V   B．2.3V  C．-6V    D．-0.7V

B

207.一个放大电路中，测得某个三极管的管脚对地电位分别为6V,3V,2.3V,则该三极管为（   A  ）。

A． NPN型硅管   B．NPN型锗管  C ．PNP型硅管   D．PNP型锗管

A

208在全电路中，若电源电动势的内阻不变，而将负载增大，则电路的端电压（  A   ）。

A ．减小   B．增大   C． 不变    D．不能确定

A

209.

组成脉冲变换电路的基础是（ C    ）。

A． 电阻与二极管   B．电容与三极管  C．电容与电阻    D．电阻与三极管

C

210. 下列属于或逻辑的是（ D    ）。

A．条件具备，事件不发生，条件不具备，事件发生

B．事件与条件总是相反状态

C．决定时间的几个条件全部具备后事件才发生

D．决定时间的几个条件只要有一个具备，事件就发生

D

211. 阻容耦合多级放大电路的特点是（A     ）。

A．各级静态工作点互相独立且仅能放大交流信号

B．各级静态工作点互相影响且仅能放大直流信号

C．各级静态工作点互相影响且仅能放大交流信号

D．各级静态工作点互相独立且仅能放大交、直流信号

A

212.能够使用叠加原理进行计算的是（ B    ）。

A．直流电路的功率   B．线性电路的电压和电流

C．非线性电路中的电压和电流    D．任何电路都适用

B

213. 在三相四线制中，中性线的作用是（ B    ）。

A．使负载对称   B．使不对称负载相电压对称

C．使不对称负载功率对称    D．无正确答案

B

214.某放大器的电压增益为60Db则电压放大倍数是（B     ）。

A ．60 　  B．1000 　 C．1800    D．1200

B

215.在万用表的组成结构中，为万用表的中心环节且能实现多种电量的测量的是（B     ）。

A ．测量机构   B．测量线路  C．功能及量程转换开关   D．外壳

B

216.对电力线描述不正确的是（  D   ）。

A．在静电场中，电力线总是起于正电荷终止于负电荷

B．任何两条电力线都不相交

C．电力线的疏密程度表示场强的强弱

D．以上答案都不正确

D

217.一根粗细均匀的导线，其两端电压为U，消耗的功率为P，若将此导线均匀拉长为原来的3倍，要使其消耗的功率不变，则导线两端的电压为（ B    ）。

A．9U    B．3U   C.U    D．U/3

B

218.在单相桥式整流电路中，若一只整流二极管接反了，则输出（ A   ）。

A．无波形且变压器或整流管可能被烧坏    B．只有半个周期波形

C.全波整流波形   D．正弦波

A

219.

将一个负载电阻接到有源二端口的终端，该有源二端网络的等效电阻是10Ω,开路电压为40V,则负载消耗的最大功率为（ C    ）。

A．160W    B．80W   C.40W    D．1W

C

220.两个电阻串联，若它们消耗的功率相同，则其阻值（   A  ）。

A．相同    B．不相同   C.有时相同，有时不同   D．不能确定

A

221. 正弦波振荡器引入正反馈的作用是（  B   ）。

A．将电源的直流电能转化为交变的振荡能量

B．使电路满足振荡平衡条件

C.形成单一频率振荡

D．使幅度稳定并改变输出波形

B

222．某负载两端的电压和电流的相位相同，该负载为（  A   ）。

A．阻性负载    B．感性负载   C.容性负载   D．不能确定

A

223.

如图所示电路，电源电动势均为E,电阻均为R，那么电压表的读数为（  B   ）。

A．0    B．E   C.0.25E   D．2E

B

224. 仪表的准确度是指仪表的（  D   ）按准确度可将电工仪表分为七个等级。

A．相对误差    B．引用误差   C.最大相对误差   D．最大引用误差

D

225.在示波器的组成结构中，用来产生线性电压的是（  B   ）。

A．示波管   B．扫描信号发生器   C.垂直放大器   D．水平放大器

B

226. 在串联型直流稳压电源中，被比较放大的量是（ D    ）。

A．输出电压    B．采样电压   C.基准电压   D．采样电压与基准电压之差

D

227.关于对OCL互补对称功放和OTL互补对称功放的区别，下列说法错误的是（  A   ）。

A．乙类OCL中存在交越失真，乙类OTL中不存在交越失真

B．OTL电路的输出端有耦合电容

C.OCL的输出端采用直接耦合

D．OCL电路采用双电源供电，OTL电路采用单电源供电

A

228. 下列关于共集电极放大电路说法错误的是（ C    ）。

A．输入电阻大  B．输出电阻小

C.没有电流的放大能力  D．没有电压的放大能力

C

229.线路并联电容后，可以提高电路的功率因数，同时可以减小输电线上的（ B    ）。

A．电阻   B．电流   C.无功功率   D．无正确答案

B

230.某NPN型硅管组成的共发射极放大电路，当输入为正弦波信号时，输出波形的正、负半周均发生同等程度的削平失真，其原因是（  C   ）。

A．静态工作点设置过高   B．静态工作点设置过低

C.输入信号幅度过大    D．输入信号幅度过小

C

231.在电路中，电源的电动势为E内阻为r，负载电阻为4r时，以下说法正确的是（   A  ）。

A．电源的输出功率低于最大值，电源效率小于50%

B．电源的输出功率低于最大值，电源效率大于50%

C. 电源的输出功率达到最大值，电源效率大于50%

D．电源的输出功率达到最大值，电源效率小于50%

A

232.变压器的二次绕组采用三角形接法，如果一相接反，将会产生的后果时（ D    ）。

A．没有电压输出  B．输出电压升高   C.输出电压不对称    D．绕组烧坏

D

233.变压器二次绕组作三角形接法时，为了防止发生一相接反事故，正确的测试方法是（   A  ）。

A．把二次侧绕组接成开口三角形，测量开口处有无电压

B．把二次侧绕组接成闭合三角形，测量其中有无电流

C. 把二次侧绕组接成闭合三角形，测量一次侧空载电流的大小

D．以上三种方法都可以

A

234.两台变压器并联运行，空载时二次侧绕组中有一定大小的电流，其原因是（   B  ）。

A．短路电压不相等    B．变压比不相等

C. 连接组别不同      D．并联运行的条件全不满足

B

235.二次侧额定电流分别为1500A和1000A的两台变压器并联运行，当前一台的输出电流为1000A，后一台的输出电流为900A，试判断两台变压器是否满足并联条件（   C  ）。

A．完全满足   B．变压比相差太大

C. 短路电压相差太大   D．连接组别不同

C

236.变压器短路试验的目的之一是测定（  A  ）。

A．短路阻抗  B．励磁阻抗   C．铁损   D．功率因数

A

237.一台变压器向某车间的异步电动机供电，当开动的电动机台数增多时，变压器的端电压（  B   ）。

A．升高   B．降低   C．不变  D．可能升高也可能降低

B

238.

变压器进行短路实验时，可以测定（  D   ）。

A．由短路电压与一次侧短路电流值比确定短路阻抗   B．短路电压

C．额定负载时的铜损   D．以上均正确

D

239.交流测速发电机的结构与（   D  ）相似。

A．直流电动机   B．直流发电机

C．同步电动机   D．交流伺服电动机

D

240.交流伺服电动机的励磁绕组和控制绕组的电流相位相差（  B   ）。

A．45° B．90°  C．120°   D．180°

B

241.同步补偿机的实质是（  A   ）。

A．空载过励运行的同步电动机   B．空载过励运行的异步电动机

C．满载运行的同步电动机   D．满载运行的同步电动机

A

242.同步补偿机的负载是（  B   ）。

A．纯阻性负载   B．纯电容负载

C．纯电感负载   D．容性负载

B

243.同步电动机的机械特性是（   C  ）。

A．软特性  B．硬特性  C．绝对硬特性   D．绝对软特性

C

244.同步电动机的异步启动错误的是（  D   ）。

A．启动时励磁绕组用10倍于励磁电阻的附加电阻连接成闭合回路

B．达到同步转速的95%时，切除附加电阻

C．同步电动机处于同步运行时，笼型启动绕组不起作用

D．同步电动机已基本不采用异步启动法

D

245同步发电机的准同步错误的是（     ）。

A．发电机的电压必须满足要求   B．发电机的频率必须满足要求

C．同步发电机与电网的相角差必须满足要求   D．操作非常简单

D

246.在保持发电机的转速和功率因数不变的情况下，为保持发电机的端电压不变下列说法错误的是（ D    ）。

A．对于阻性负载，应随负载电流的增大而增大励磁电流

B．对于感性负载，应随负载电流的增大而增大励磁电流

C．对于容性负载，应随负载电流的增大而减小励磁电流

D．以上说法均不对

D

247.三相变极多速异步电动机的变极方法不包括（  D   ）。

A．反向法   B．换相法  C．变垮距法   D．电源改接法

D

248. 鼠笼式异步电动机的降压启动方法有（   C  ）种。

A．2   B．3    C．4  D．5

C

249.三相异步电动机的调速方法有（  B   ）种。

A．2   B．3    C．4   D．5

B

250.直流电动机的制动有（  B   ）种。

A．2   B．3    C．4  D．5

B

251.改变直流电动机的转向有（ A    ）种方法。

A．2   B．3    C．4   D．5

A

252.三相异步电动机产生旋转磁场的条件是（   A  ）。

A．定子绕组是对称三相绕组，通入定子绕组的是对称三相交流电

B．定子绕组是对称三相绕组，通入定子绕组的是不对称三相交流电

C．定子绕组是不对称三相绕组，通入定子绕组的是对称三相交流电

D．定子绕组是不对称三相绕组，通入定子绕组的是不对称三相交流电

A

253.同步发电机的并网方法有（   A  ）种方法。

A．2   B．3    C．4   D．5

A

254.交磁扩大机是一种（  B   ）。

A．直流电动机  B．直流发电机    C．交流电动机   D．交流发电机

B

255.检验绝缘品质最可靠的方法是（C     ）。

A．绝缘电阻的测定   B．介质损失角的测定

C．绝缘耐压试验   D．接地电阻的测定

C

256.隔离开关不可以带负荷操作的根本原因是（  D   ）。

A．价格低廉  B．结构简单    C．只能手动操作   D．没有灭弧装置

D

257.互感器的二次线圈应接地，其原因是（  B   ）。

A．工作需要  B．安全需要    C．习惯用法   D．以上说法均不正确

B

258.在耐压试验后，绝缘电阻下降（  A  ）则视为产品不合格。

A．30%   B．40%    C．45%   D．50%

A

259. 触头磨损得剩下厚度的（  A   ）时需要更换。

A．2/3～1/2   B．1/2～1/3    C．4/5～3/5   D．1/2～1/5

A

260.直流电动机的调速方法有（ B    ）种方法。

A．2   B．3    C．4   D．5

B

261. X62W铣床的进给方式有（   B  ）种。

A．2   B．3    C．4   D．5

B

262. M7475B共有（   D  ）台电机。

A．3   B．4    C．5   D．6

D

263. T610型卧式镗床共有（  D   ）台电机。

A．4   B．5  C．6   D．7

D

264. T610型卧式镗床主轴有（  A   ）档速度。

A．3   B．4  C．5   D．6

A

265. T610型卧式镗床变速器的最高转速为（ C   ）r/min。

A．2000   B．2500  C．3000   D．3500

C

266.同步转速为1000r/min的电机，其磁极对数为（  C   ）。

A．1   B．2  C．3   D．4

C

267. 让一段直导线通入直流电后，再把该导线绕成一个螺线管，则电流（ C    ）。

A．变大   B．变小   C．不变   D．不能确定

C

268.功率因数为1的电路是（  A  ）电路。

A．电阻性  B．电感性   C．电容性  D．任何电路均不能达到

A

269.降低输电线路上的损耗可以采用（  D   ）的方法。

A．缩短传输距离    B．降低传输电压

C．增大电线截面   D．提高功率因数

D

270.高频感应炉冶炼金属利用的是（ A    ）。

A．涡流   B．磁屏蔽   C．微波   D．电路丝

A

271. 限幅电路是利用二极管的（    B ）。

A．非线性   B．单向导电性  C．正向特性   D．反向特性

B

272.有一个电流表，其内阻为600Ω，先要扩大它的量程为原来的5倍，则应采用（ D    ）。

A．用120Ω的电阻与电流表串联   B．用120Ω的电阻与电流表并联

C．用150Ω的电阻与电流表串联   D．用150Ω的电阻与电流表并联

D

273. 直流接触器一般采用（   C  ）灭弧装置灭弧。

A．双断点点动力    B．栅片     C．磁吹式    D．冷却

C

274.保护接地的接地电阻不得小于（   D  ）。

A．1Ω  B．2Ω   C．3Ω   D．4Ω

D

275. 保护接地干线截面应不小于相线截面的（ A    ）。

A．1/2  B．1/3    C．1/4   D．1/5

A

276.   A  ）是设备和线路运行工作的总指挥，能决策本系统的经济巡行方式和任何事故下的运行方式。

A．值班调度员   B．值班长    C．值班员  D．工作负责人

A

277. （  C   ）是值班员与巡视工作的直接执行者，熟悉本系统的主接线及运行方式，能够熟练进行倒闸操作和事故处理。

A．值班调度员   B．值班长    C．值班员  D．工作负责人

C

278. 进行带电作业和在带电设备外壳上工作时，应填写（ B    ）。

A．第一种工作票  B．第二种工作票    C．第三种工作票   D．以上均可

B

279. 线路停电检修时，允许开始工作的命令，不可采用（  D   ）方式。

A．当面通知  B．电话传达    C．派人传达  D．约时停、送电

D

280.下列裸绞线中钢芯铝绞线是（  C   ）。

A．LJ  B．HLJ   C．LGJ   D．HLGJ

C

判断题

1.电路中任意节点上，流入节点的电流之和一定等于流出该节点的电流之和。（     ）。√

2.理想电压源和理想电流源之间可以进行等效变换。（     ）。×

3.线性电路中电流、电压和功率的计算可应用叠加原理。（     ）×

4.对外电路来说，一个有源二端网络可以用一个电压源来等效替代。（     ）。√

5.用支路电流法求解各支路电流时，若电路中有b条支路，则需要列b-1个方程式求解。（     ）。×

6. 用交流电压表测量交流电压为220V，则此交流电压的最大值是220V。（     ）。×

7. 电感性负载并联一只合适的电容器，可使线路的总电流减小。（     ）。√

8. 在RLC串联电路中，如果感抗大于容抗，那么该电路是电感性电路。（     ）。√

9.谐振电路的品质因数越高，则电路的通频带也越宽。（     ）×

10.射极输出器具有稳定输出电压的作用。（     ）。√

11. 为了获得较强的反馈效果，并联负反馈应选用内阻小的信号源。（     ）。×

12. 串联反馈总是以反馈电压的形势作用于输入回路，而并联反馈总是以反馈电流的形势作用于输入回路。（     ）。√

13. 自激振荡器是依靠反馈来维持振荡的，因此需要一定的外加信号。（     ）×

14. 负反馈能够使多级放大器的通频带展宽，减小放大器的波形失真。（     ）√

15. 直流放大器只能放大直流信号，不能放大交流信号。（     ）。×

16 直流放大器第一级，对零点漂移的影响较大。（     ）。√

17. 对差分放大电路，差模信号是有用信号，共模信号是要抑制的。（     ）。√

18.共模抑制比越大，则差分放大电路抑制零点漂移的能力越强。（     ）。√

19.推挽功率放大器输入交流信号时，总有一只二极管是截止的，所以波形必然失真。（ ×

20. 在推挽功率放大电路中，只要两只二极管具有合适的偏流，就可消除交越失真。（  ）√

21. 在复合管组成的功率放大器中，每只组合管的发射极都串有一只电阻，其目的是为了减小复合管的穿透电流。（     ）×

22.OCL电路为单电源供电，是因为电路中增加一只容量很大的电容，实际上相当于负电源。（     ）√

23. 多人操作设备吊装时，为了确保安全，应用两人指挥。（     ）×

24. 大型物件起运必须有明显标志。（     ）√

25.在用支路电流法解题时，应首先标注支路电流的实际方向。（     ）×

26.欧姆定律适合于任何一个电路的瞬时值的计算。（     ）×

27.感性电路两端的电压超前于电流的角度可能大于90°。（     ）×

28.可以用阻抗三角形计算电路的功率因数。（     ）√

29.三相四线制供电线路中，不允许在中性线上安装熔断器。（     ）√

30.△型连接的三相负载在实际中也可做Y型连接。（     ）×

31. 对于系统误差，可以采用替代法进行处理。（     ）√

32.电路中交流参数的测量可使用交流电桥。（     ）√

33. 各种物体起重前都应进行试吊。（     ）√

34. 起吊重物时，使用钢丝绳各分股之间的夹角不得超过60°。（     ）√

35. 焊条的直径一般不超过焊件的厚度。（     ）√

36. 禁止在带电器材上进行电弧焊。（     ）√

37. 回火的根本原因是混合气体的喷出速度过快。（     ）×

38.各种金属和合金都可以气割。（     ）×

39.银和银基触头产生的氧化膜，可以用电工刀轻轻的刮去。（     ）×

40复杂电路一般都可以用欧姆定律和基尔霍夫定律求解。（     ）√

41. 对于只有两个节点的复杂直流电路，用节点电压法求解最为简便。（     ）√

42. 分析正弦交流电路时，在符号法中用复数表示的量称为矢量。（     ）×

43. 纯电感在直流电路中相当于短路。（     ）√

44. 感抗是由于电感线圈中产生的感应电动势对交流电流的阻碍作用而产生的。（     ）√

45. 纯电容在交流电路中相当于断路。（     ）×

46. 电容器和电感器都是储能元件。（     ）√

47.感抗和容抗的大小都与电源的频率成正比。（     ）×

48.处在正弦交流电路中的负载，若电感占的比重大，其功率因数就高。（     ）×

49.负载的功率因数越高，电源设备的利用率就高。（     ）√

50. 在三相三线制供电中，三个线电流的向量和一定为零。（     ）√

51. 提高功率因数可以提高输电效率。（     ）√

52. 处在磁场中的铁心都有涡流产生使铁心发热。（     ）×

53.不同频率的电流流过导体时，导线所表现出来的电阻大小不同。（     ）√

54.精密仪器一般都采用比较仪器。（     ）√

55.由于仪表自身的问题而形成的测量误差属于系统误差。（     ）√

56. 直流双臂电桥中，四个桥臂的可调电阻是单独进行调整的。（  ×）

57. 当调整到检流计指针指示到零位时，读得桥臂上比较臂的数值就是被测电阻的值。（ ×）

58. 只要示波器正常，所用电源也正常，通电后示波器就可以投入使用。（     ）×

59. 改变示波器的辉度后，还必须进行聚焦调整。（     ）√

60. 示波器所显示的波形、图形若不稳定，应该调节仪表板上的“整步”。（     ）√

61.被测信号应该由示波器的X信道输入。（     ）×

62. 为了获得光点检流计内阻值，应该用万用表的欧姆档进行测量。（     ）×

63.晶体管放大器的集电极电阻的作用是向集电极提供电流。（     ）×

64.晶体三极管工作在放大状态时，发射结和集电结均处于正偏状态。（     ）×

65.当固定偏置放大电路的静态工作点偏低时，可采用增大基极电阻的方法解决。（     ）×

66. 体管放大器所带负载阻抗大小不一样，会使其电压放大倍数有所改变。（     ）√

67. 分压式偏置电路中，发射极电容是用来防止对交流信号产生负反馈。（     ）√

68. 晶体管放大器的输入电阻等于晶体管的内阻。（     ）×

69. 阻容耦合放大电路中，耦合电容的作用就是用来传输信号。（     ）×

70. 多级放大器的放大倍数是各级放大器的放大倍数的乘积。（     ）√

71.反馈信号与输入信号的相位相同时，称为负反馈。（     ）×

72. 分压式偏置电路通过引入负反馈来稳定静态工作点。（     ）√

73. 把放大器的输出端短接，如果反馈信号不存在说明该反馈为电压反馈。（     ）√

74. 射极输出器是一个电压串联负反馈电路。（     ）√

75. 石英晶体产生的振荡频率不稳定。（     ）×

76. 可以采用负反馈来抑制零点漂移。（     ）√

77. 变压器的二次电流增大，一次电流也会增大。（     ）√

78.变压器所带负载的功率因数越低，从空载到满载的二次电压下降的越多。（     ）×

79.或非门电路是由或门和非门电路组成的。（     ）√

80. 直流发电机的电枢绕组中流过的是直流电。（     ）×

81.并励直流发电机绝对不允许短路。（     ）×

82. 变极调速只适用于鼠笼型异步电动机。（     ）√

83. 变阻调速不适用于鼠笼异步电动机。（     ）√

84. 当机械负载加重时，同步电动机的转速也会降低。（     ）×

85. 同步补偿机通常安装在电厂中用来提高电厂的功率因数。（     ）×

86. 触头的发热程度与流过触头的电流有关，与电阻无关。（     ）×

87. 由于反接制动消耗能量大，不经济，所以适用于不经常启动与制动的场合。（     ）√

88. 要改变他励直流电动机的转向，必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。（×）

89. T610 卧式镗床主要用于加工孔和孔间距离要求较为精确的零件。（     ）√

90T610卧式镗床的主轴电动机只能进行正转，不能反转。（     ）×

91. X62W的工作台快速运动时通过电磁离合器完成的。（     ）√

92. X62W的正反转通过接触器实现。（     ）×

93. 在电力系统中，隔离开关必须先合后断。（     ）√

94. 高压负荷开关可以完成正常的分合电路。（     ）√

95. 判断题

功率继电器在电路中用作短路的方向判断元件。（     ）√

96. 直流测速发电机适用于高速伺服系统。（     ）×

97. 同步电动机不能自行启动。（     ）√

98. 三相异步电动机可以把三相绕组依次后移来完成换向。（     ）×

99.延边三角形降压启动只能适用于正常工作时角接的电机。（     ）√

100. 在起重机械上经常采用电磁抱闸制动。（     ）√

101. 吊铁心时钢绳的夹角不得大于60°。（     ）×

102. 变压器的空载损耗接近于铁损耗。（     ）√

103. 变压器短路实验中测得的短路阻抗要折算到40℃。（     ）×

104. 直流电焊机是一种交流发电机。（     ）×

105. 减小涡流的一般方法是把整块的铁心换成许多硅钢片叠合而成的铁心。（     ）√

106. 导体的交直流电阻不同的原因是由于电流的趋肤效应。（     ）√

107.直流单臂电桥就是惠斯登电桥。（     ）√

108. 在用直流单臂电桥测量估值为几十欧姆的电阻时，应选用0.01的比较臂。（     ）√109. 只要电桥上的检流计的指针指零，电桥就一定平衡。（     ）×

110. 测量1Ω以下的电阻宜采用直流双臂电桥。（     ）√

111.用直流双臂电桥测量小电阻时，可同时按下电源按钮和检流计按钮。（     ）×

112.直流双臂电桥一般使用容量比较大的低电压电源。（     ）√

113. 晶闸管只要有触发电压就会导通。（     ）×

114. 晶闸管的门极只能控制晶闸管的导通不能控制晶闸管的关断。（     ）√

115. 单结晶体管内部只有一个PN结，但对外有三个电极。（     ）√

116. 二极管可以用作开关使用，而三极管不能。（     ）×

117. 与门电路输入均为1时，输出也为1。（     ）√

118. 或非门电路输入均为1时，输出也为1。（     ）×

119. 逻辑电路的真值表能够清楚地反映出输入和输出之间的关系。（     ）√

120. 直流电动机的弱磁保护采用欠电流继电器。（     ）√