钻工

中级工

试题名称：法兰盘钻孔攻丝

材料准备：材料为A3钢板。

设备准备：钻3040或钻35

准备工具、量具，如钻头，划线工具，千分尺，卡尺等

试题内容：如图所示法兰盘

技术要求

1．工件额定工时120分钟（包括划线和刃磨钻头）。

2．工件有赛区统一准备。

3．不得用专用夹具和工具钻孔铰孔。

评分标准：

| 职业技能鉴定中级钻工技能考试评分表(A卷) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： 姓名： 准考证号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 项目配分 | 序号 | 技术要求及评分标准 | 配分 | 实测结果 | 实得分 | 备注 |
| 尺 寸 | 80分 | 1 | 孔直径4-φ20+0.027mm（不能用铰刀） | 10 |  |  |  |
|  |  | 2 | 内孔粗糙度3.2 | 10 |  |  |  |
|  |  | 3 4 | 孔直径4-φ30±0.1mm（不能用铰刀） | 10 |  |  |  |
|  |  | 4 | 内孔粗糙度12.5 | 10 |  |  |  |
|  |  | 5 | 螺纹尺寸4-M24塞规检查 | 10 |  |  |  |
|  |  | 6 | 尺寸20+0.15mm | 10 |  |  |  |
|  |  | 7 | 中心距150±0.15mm | 10 |  |  |  |
|  |  | 8 | 中心距106.07±0.2mm | 10 |  |  |  |
| 时 间 | 10分 | 9 | 操作时间为120分钟，超过120分钟不得分。 | 10 |  |  |  |
| 工具、量具、卡具的使用与维护 | 5分 | 10 | 正确使用各种工作用具，并及时维护与保养。使用维护不当一次扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |
| 安全文明生产 | 5分 | 11 | 严格执行安全技术操作规程，执行企业安全文明生产规定。每违反一条扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 12 | 造成严重事故者，取消考试资格。 |  |  |  |  |
| 考评员签字 |  |  |  | 实得总分 |  |  |  |