建筑

瓦工

初级工

技能题

题目名称：砌筑砖基础

题目内容：砌筑如图所示砖基础，长1.8m。2、前提条件：此基础垫层已做完，轴线及放脚边线已弹出，砌筑材料运至操作面，砌筑质量要求按现行建筑施工及验收规范要求。3、完成时间：2h。4、使用工具、材料：大铲、瓦刀、5m长线、皮数杆、靠尺板、灰斗；普通黏土砖341块、混合砂浆M5 0.16m3。

3×120+2×60

560

240

300

240

540

建筑

瓦工

初级工

技能题

题目名称：砌筑毛石基础

题目内容：1、砌筑如图所示断面，1.50m长毛石基础。2、前提条件：基槽两端龙门板已设置，基础垫层已完成。砌筑所需材料已运至操作面，砌筑质量按现行建筑施工及验收规范要求。3、完成时间：2h。4、使用工具、材料：小抿子、大铲、手锤、灰斗、10m小线等；石料0.63m3(石料：中部厚度≮15cm)，水泥砂浆0.614 m3。

300

400

300

1000

300

300

建筑

瓦工

初级工

技能题

题目名称：清水墙砌筑

题目内容：1、砌筑一段长1.6n，高1.2m，厚0.24m清水墙。2、前提条件：模拟基础已砌完，并已弹好墙体轴线及门口线，砌筑所需材料已运至工作面；质量要求按现行建筑施工及验收规范。3、完成时间：2h。4、所用工具、材料：大铲、瓦刀、灰斗、5m长线、靠尺板、刮缝工具、皮数杆；黏土砖246块（砖的外观平整，色泽一致，符合质量要求），混合砂浆0.11 m3。

建筑

瓦工

中级工

技能题

题目名称：砌筑砖柱

题目内容：1、砌筑断面为490mm×490mm×150mm的砖柱。2、前提条件：砖柱基础已做完；砖柱的中心线及边线已弹出，±0.00标高已定出；皮数杆已设置好；砌筑所需的材料已运至砌筑操作面；质量要求按现行建筑施工及验收规范。3、完成时间：2h。4、所用工具、材料：大铲、瓦刀、靠尺板、灰斗；黏土砖195块，M5砂浆0.08m3。

建筑

瓦工

中级工

技能题

题目名称：铺黏土砖室外路面

题目内容：1、铺砌面积为3.3m×4.0m砂垫层黏土路面。2、前提条件：路面基层已做完，边界及路面标高已定好，铺砌所用的砖、砂已运至铺砌现场；质量要求按现行建筑施工及验收规范。3、完成时间：2h。4、使用工具、材料：扫帚、刮尺、铁锹、瓦刀、木锤、10m长小线；黏土砖436块，黄砂0.29 m3。

建筑

瓦工

中级工

技能题

题目名称：砌筑空斗墙

题目内容:1、砌筑空斗墙尺寸：高1.2m、厚0.24m、长2.650m。2、前提条件：此墙体砌前基础已做完，墙体轴线及门口线已弹好，砌筑所需材料已运至操作面，砌筑工具已准备齐全，标高和皮数杆已定好，质量要求按现行建筑施工及验收规范。3、完成时间：2h。4、使用工具、材料：大铲、瓦刀、5m小线、灰斗、靠尺板；机制黏土砖312块，砂浆M5 0.09 m3。

建筑

瓦工

高级工

技能题

题目名称：砌筑干摆墙

题目内容:1、用磨砖对缝法、用小停泥砖砌筑干摆墙。排砖方法为三顺一丁。墙身长1.6m、宽0.24m、高1.2m。3、完成时间：240min~360min完成。自放样弹墨线开始，至活完场地清止。4、使用工具、设备、材料：瓦刀或大铲、刨锛、准线、皮数杆、线锤、托线板（1m）等；平刨、边刨、斧子、刷锯、扁子、木敲手、包灰尺、平尺、矩尺、磨头、磨刀石、工作台、墨线盒、墨线笔等；灰桶、灰槽、灰把、铁锹、手推车等；托线板(2m)、钢卷尺、准线等；砂浆搅拌机一台；石灰膏、石灰浆、麻刀灰、小停泥砖料、砖面粉、碎石片等。

建筑

瓦工

高级工

技能题

题目名称：砌圆形砖烟囱

题目内容:1、砌筑一圆形砖烟囱，直径3m，囱身厚度490mm，高1.5m，坡度2.5%，不砌内衬，随墙勾缝。2、完成时间：480min。4、使用工具、设备、材料：瓦刀或大铲、刨锛、准线、皮数杆、线锤、托线板（1m）等；长短溜子、托套板、扁子、小铁锤等；灰桶、灰槽、灰把、铁锹、手推车、筛网等；砂浆搅拌机一台；325水泥、石灰、中砂、机制砖等；另外还需准备10㎏重线锤，十字杆，轮圆杆，坡度靠尺板，铁水平尺。

建筑

瓦工

高级工

技能题

题目名称：发圆形砖券

题目内容:1、清水墙内砌筑一圆形券，圆券半径1 m。2、完成时间：240min。3、使用工具、设备、材料：瓦刀或大铲、刨锛、准线、皮数杆、线锤、托线板（1m）等；长短溜子、托套板、扁子、小铁锤等；灰桶、灰槽、灰把、铁锹、手推车、筛网等；砂浆搅拌机一台；325水泥、石灰、中砂、机制砖等。